招 标 文 件

招标编号： CG2024-BJ-GK-FW-041

项目名称： 海关总署2024年缉私局海关智慧监管平台缉私视频图像综合应用平台建设采购项目

海关总署物资装备采购中心

2024年11月 
目 录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	4

第三部分  项目需求书	21

第四部分  评审标准	22

第五部分  合同文本	23

第六部分  投标文件格式	24

# 第一部分  招标公告

海关总署物资装备采购中心就“海关总署2024年缉私局海关智慧监管平台缉私视频图像综合应用平台建设采购项目”进行国内公开招标采购，现邀请符合资格条件的投标人前来投标。本项目招标活动将严格落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、落实平等对待内外资企业等政府采购政策。

一、招标编号： CG2024-BJ-GK-FW-041

二、项目名称： 海关总署2024年缉私局海关智慧监管平台缉私视频图像综合应用平台建设采购项目

三、采购预算：本项目预算金额合计总金额人民币7,739,400.00元，其中包1人民币7,739,400.00元。

四、招标内容：

（一）服务内容

| 包件号 | 序号 | 服务内容 | 数量 | 服务完成时间及节点要求 | 服务地点 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件1 | 1 | 海关智慧监管平台缉私视频图像综合应用平台建设采购项目 | 1 | 签订合同后6个月内 | 海关指定地点 | 详见采购文件 |

（二）行业类型：软件和信息技术服务业

（三）其它要求

1.投标人必须对所投标包中的所有服务内容进行投标，不允许拆包投标。

2.针对同一包，一个投标人不得提交两个或两个以上不同的投标文件或投标报价。

五、投标人资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》第十七、十八条规定。

2、开标日通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询，未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的。

3、从采购机构在本公告中规定的渠道获取了招标文件，且在法律上和财务上独立于采购机构。

4、其他条件：

（1）本项目不接受联合体投标。

（2）本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

六、获取招标文件方式及时间

1、潜在投标人获取招标文件的步骤：

第一步：网上报名

登录中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）点击供应商登录访问海关智慧政采综合管理平台供应商端，查看招标公告并针对拟参加的项目按包号进行报名。

未在海关智慧政采综合管理平台注册的，应首先阅读中国海关政府采购网“供应商专栏”中的《供应商注册地址及流程手册》并进行注册，然后再针对拟参加的项目按包号进行报名。

第二步：下载招标文件

网上报名成功后方可免费下载招标文件，并通过海关智慧政采综合管理平台供应商端在线投标，不再接受纸质投标文件。

网上报名时间：2024-11-08 00:00:00至2024-11-15 23:59:59止（北京时间）。

请潜在投标人务必在网上报名截止时间前进行报名并按包号下载招标文件，超过报名截止时间的将无法下载招标文件。

七、投标截止时间及投标方式

1.投标文件提交截止时间：2024-12-06 08:30:00（北京时间）。

本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具，编制完成后加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件或其他任何方式提交的投标文件。

2.供应商投标工具下载

供应商投标前需安装投标终端，请访问中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）在供应商常用下载栏目下载工具及驱动程序。

八、开标时间及方式

1.开标时间：2024-12-06 08:30:00（北京时间）

2.开标方式：本项目通过网上开标大厅进行开标，投标人可以在开标前登录海关智慧政采综合管理平台点击开标大厅，参加开标过程并确认唱标结果，投标人未参加开标的视同认同唱标结果。

九、采购机构相关信息

采购机构名称：海关总署物资装备采购中心

地址：北京市东城区金宝街61号鑫海锦江大酒店

邮政编码：100005

联系方式：010-65194838（平台使用技术咨询）

010-65194937（业务咨询）

010-65195677（质疑受理）

十、现场踏勘

不适用

十一、本项目于2024-01-12公开采购意向。

十二、投标注意事项

（一）本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行招投标，请在投标前详细阅读中国海关政府采购网“常用下载”中的《供应商操作手册》，点击供应商操作指引熟悉供应商投标操作。

（二）供应商进行投标须提前办理数字证书和电子签章，办理方式和注意事项详见中国海关政府采购网相关文件要求。已办理数字证书请确保证书还在有效期内，如已过期或即将过期，须联系 CA 服务机构进行证书更新。

本招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）同时发布，二者如有差异，以中国政府采购网公告信息为准。公告期限为5个工作日。已获取招标文件的潜在投标人如认为本招标文件使自己的权益受到损害，可以自下载招标文件之日起7个工作日内，按本招标文件规定格式及程序向采购机构提出质疑。

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 海关总署 |
| 2 | 项目预算 | ★本项目预算金额合计总金额人民币7,739,400.00元，其中包1人民币7,739,400.00元。 投标人应有明确报价，超过预算或者无报价的，投标无效。 |
| 3 | 最高限价 | ★本项目最高限价为 7,739,400.00元。 投标人应有明确报价，超过最高限价或者无报价的，投标无效。 |
| 4 | 是否允许代理商投标 | 否 |
| 5 | 开标一览表 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传开标一览表。 |
| 6 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 7 | 投标人资格审查材料 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传资格审查材料；资格审查材料包括：投标人资格审查一览表、联合体投标协议书（如本表第6条已要求且投标人是联合体的提交）。 |
| 8 | 投标文件提交方式 | ★本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具（下载地址：中国海关政府采购网首页--供应商专栏--投标工具），编制并加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件以及其他任何方式提交的投标文件。 |
| 9 | 供应商CA办理 | CA办理有关事项详见中国海关政府采购网首页“供应商CA证书办理”专栏提交相关材料。 |
| 10 | 投标有效期 | ★120日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效）。 |
| 11 | 是否提交投标保证金 | 否 |
| 12 | 中小微企业有关政策 | 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 根据《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予12%的扣除，用扣除后的价格参与评审（同一包的所有品目的制造商均为小微企业的才可享受投标价格给予12%的扣除）。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除。 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 |
| 13 | 节能环保有关政策 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （1）★本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效； （2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 14 | 信用记录查询 | ★资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。根据财库〔2022〕3号文件，较大数额的罚款，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 15 | 采购资金的支付方式、时间和条件 | 详见第五部分 |
|  |  | 根据《国务院办公厅关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》（国办发（2021）45号）第七条要求，严禁以不签合同、在合同中不约定具体付款时限和付款方式等方法规避及时支付义务的行为。 |
|  |  | 如中标单位为中小企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）要求执行。 |

注： ①上表中加 ★项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

②要求提供扫描件的，照片、图片等电子文件与扫描件效力相等；

③上表中未加“★”且无法律法规明确规定的不得作为投标被拒绝或投标无效条款；

④投标人须知前附表内容如与招标文件其他部分不一致，以投标人须知前附表为准。

### 一、总则

1.项目说明

  - 项目说明见“投标须知前附表”。

2.定义

2.1“采购人”系指海关总署。

2.2“采购机构”系指海关总署物资装备采购中心。

2.3“投标人”系指响应采购机构要求，网上报名并通过审核，下载了电子招标文件，并按要求向采购机构提交投标文件、参与竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物或服务”系指中标供应商按招标文件规定向招标人提供的货物及其相关服务。包括：生产装配所用的所有材料、设备、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料以及培训和合同中规定的投标人应承担的其他义务。

2.5“★”标志的为实质性条款，如有其中一项不符合即将按无效投标处理。

2.6“中小企业”系指满足工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的企业。

2.7“监狱企业”系指《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的企业。

2.8“残疾人福利性单位” 系指满足《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的单位。

2.9节能产品、环境标志产品系指《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定的产品。

3.合格的投标人

3.1投标人应符合招标公告中规定的资质要求。

3.2投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的中国法律和法规。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程和结果如何，采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知

5.1对与本项目有关的通知，采购机构将以书面（包括媒体公告、信函、传真、电子邮件、海关智慧政采综合管理平台通知等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，通讯方式以潜在投标人提供的为准。因潜在投标人提供信息有误或网络线路故障导致通知延迟送达或无法送达的，采购机构不承担责任。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人须知晓因未对招标文件做出全面的实质性响应所带来的一切风险。采购机构有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。

### 二、招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明投标人所需提供的服务以及其它类似的义务、招标投标程序和合同条款。招标文件包括如下六部分内容：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 项目需求书

第四部分 评审标准

第五部分 合同文本

第六部分 投标文件格式

7.招标文件的询问、澄清和修改

7.1询问

任何已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，可以向采购机构提出询问，采购机构将在收到询问后的3个工作日内予以答复，询问不能作为投诉的前提。如果潜在投标人认为招标文件的部分设置使自己的权益受到损害，请按本招标文件第36条规定提出质疑（投标人对政府采购过程、中标公告结果有疑问的，可以向采购人或采购机构提出询问，采购人或者采购机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复）。

7.2澄清和修改

7.2.1招标文件发出后，采购机构有权对招标文件进行澄清和修改，澄清或修改内文件为招标文件的组成部分，对所有获取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

7.2.2对招标文件的澄清和修改内容，将以本次招标公告的同一媒体上发布变更公告的形式通知潜在投标人。

7.2.3如果澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，澄清或修改内文件将在投标截止时间至少十五日前发出，不足上述时间的，采购机构将会顺延提交投标文件的截止时间。投标截止时间变更在提交投标文件截至时间三日前在本次招标公告的媒体上发布变更公告。并通知所有从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，采购机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

7.3采购机构如果需要组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或召开标前答疑等活动，将会在招标公告及招标文件中明示，采购机构不再另行通知。

### 三、投标文件的编写

8.投标语言

8.1投标文件及与投标相关的所有文件均应以中文书写。

9.计量单位

9.1除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括以下两类文件：

★第一类文件：资格审核材料：

（一）投标人资格审查材料包括：投标人资格审查一览表（格式见第六部分）、联合体投标协议书。（加盖投标人电子签章）

第二类文件：评审证明材料：

★（一）基本文件

（1）投标函，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）开标一览表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）投标分项报价表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（4）法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可），格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（5）法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明（加盖投标人电子签章）。

（二）商务资质证明文件

★（1）《商务偏离表》，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）投标人为中小企业时，须提供《中小企业声明函》，格式见第六部分；监狱企业参加本次招标活动的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）投标人提供2021年12月1日至本项目招标公告发布之日止（以合同签订日期为准）同类服务项目业绩相关材料。（具体要求详见评审标准，加盖投标人电子签章）。

（4）证明投标人满足投标人资格标准的其他必要资格证明文件（如有）（加盖投标人电子签章）。

（三）技术应答文件

（1）★《技术偏离表》：须对本招标文件第三部分《项目需求书》中相关内容，按附件格式逐项应答，如有缺项进行相应扣分，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）投标人需提供需求理解分析、总体设计方案、系统集成设计方案，具体要求见第四部分评审标准要求（加盖投标人电子签章）。

（3）投标人认为应该提供的其他证明材料（如有）（加盖投标人电子签章）。（四）服务应答文件

（1）投标人需提供实施管理方案、运维服务方案，具体要求见第四部分评审标准要求（加盖投标人电子签章）。

（2）投标人按项目需求书提供团队服务人员名单（包括项目履历、在本项目担任的角色等）、提供投标截止前6个月内任意一个月的社保缴纳证明等证明材料（未提供的不予认定），格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）投标人认为应该提供的其他证明材料（如有）（加盖投标人电子签章）。重要提示：

（1）投标人提供的以上材料必须真实有效，如发现提供虚假材料，将按政府采购有关法律规定报请相关部门对当事人进行处罚。

（2）上述文件中，所有的相关材料须在每页及落款处加盖电子签章，任何一项签章不完整都会导致无效投标。

11.投标文件格式

对于招标文件第六部分中已经提供了投标文件格式的，投标人须按提供的格式进行填写和编制，没有提供格式的可自行设计。

12.投标报价

12.1投标报价应包括投标人为完成本项目招标文件中规定的招标内容和范围所发生的全部费用，包括但不限于投标人须知前附表列出的内容，以及与所投标货物或服务相关的所有成本、费用及税费（包括但不限于差旅费、运输费、仓储费、劳务费、检验检测费、设备、物耗、保险费、各种税费及与履行本项目有关的其他所有相关费用，下同）。投标人对于因估算错误或漏项或设备/服务市场价格波动等导致的不可归责于招标人的风险一律由投标人承担。

12.2 投标人应在投标分项报价表中详细列出投标货物及服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。投标分项报价表上的价格应按招标文件第六部分的格式填写。如果投标人最后确定为中标候选人，其分项报价表中的数量、单价、总价等要素将会在中标结果公告中予以公示。

12.3投标分项报价表的投标报价应和开标一览表中的投标报价相一致，若投标分项报价表的投标报价和开标一览表的投标报价不一致，则以[开标一览表]的报价为准。

12.4 投标人所报的投标单价在入围采购合同执行过程中是固定不变的，未经招标人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.5 投标人对每种货物或服务只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

12.6 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求其在评标现场合理的时间内，做出书面说明，并提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将按无效投标处理。

13.投标货币

13.1投标函、开标一览表、投标分项报价表等所有报价一律用人民币填报。采购机构不接受任何非人民币币种的投标报价。

14.投标保证金

不适用

15.投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表。在投标有效期内，所有投标文件均保持有效。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质性响应的投标。

15.2特殊情况下，采购机构可于原投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证的相关内容不被追究。

### 四、投标文件的提交

16. 投标文件提交方式

16.1投标人应按本款下述规定以及投标人须知前附表第11条规定的方式提交投标文件。

16.2投标人须登陆中国海关政府采购网，下载海关智慧政采综合管理平台的投标工具，制作并上传电子投标文件，文件上传成功后，将获得投标系统回执。

17.投标文件提交截止时间

17.1投标人须按照招标文件规定的投标时间上传投标文件，海关智慧政采综合管理平台在投标截止时间自动关闭投标通道。投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

18.投标文件的补充、修改、撤回和撤销

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

18.2投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作工具重新制作并上传。

18.3在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

### 五、开标与评标

19.开标

19.1开标时间和方式见招标公告。

19.2投标人不足3家，不进入解密程序。

19.3进入解密程序后，由海关总署物资装备采购中心对所有完成投递的电子投标文件进行解密。所有投标人电子投标文件解密完成后，将进行电子唱标。

19.4 投标人投标文件解密失败的，按以下程序进行处理：1.因投标人自身原因造成投标文件解密失败的，视其为投标无效；2.因投标系统原因造成投标文件解密失败的，投标人须在接到采购机构通知后30分钟内，登陆投标系统，在“我要投标”找到该项目并点击“导出投标文件”，选择导出方式为备份导出，然后将导出的文件压缩包发送至customscgzx@163.com，若超出限定时间未发送即认定为投标无效。

。

19.5开标时，开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，投标文件其他报价出现不一致的，按政府采购规定进行修正，修正后的报价经投标人确认后产生约束力。

20.投标人资格审查

20.1开标结束后，采购机构依据招标文件要求组织采购人代表及其他相关人员对投标人的资格条件进行审查。

20.2对投标人的资格审查，是对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

21.评标委员会

21.1采购机构根据有关法律法规，由采购人代表和财政部专家库中随机抽取的相关专家组成评标委员会，负责具体评标事务。

21.2评标委员会以招标文件为依据，对投标人的投标文件进行审查、澄清、评估和比较，并做出评审意见，不寻求投标文件及符合规定的澄清文件以外的其他证据。

22.投标文件的符合性审查与澄清

22.1投标文件符合性检查。评标委员会依据招标文件，对投标文件的有效性、完整性以及对招标文件中所有标明“★”号条款的响应程度进行逐项审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求做出响应。

22.2投标文件的澄清。在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

22.3投标人出现本招标文件12.6规定情形之一时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，评标委员会应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.投标偏离与非实质性响应

23.1对于投标文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受。

23.2在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。

23.3投标文件存在下列情形之一的，其投标无效，投标人不得通过补充、澄清、修正或撤销等形式使其投标成为有效投标：

（1）投标报价超出本项目公布的相关包号采购预算或最高限价的；

（2）未按照招标文件规定格式、签署、盖章的；

（3）投标人未通过资格条件审查或符合性审查的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不满足招标文件其他“★”号条款的；

（6）法律、法规规定的其他无效投标情形。

24.比较与评价(投标文件的详细评审)

24.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件规定的评审标准和方法，对其商务、技术、服务和报价等作进一步的比较和评价。

24.2评标方法：本项目将按包进行评审，采用“综合评分法”，主要因素是价格、商务、技术及服务等方面对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。评标办法及评标标准详见招标文件第四部分。

24.3参加投标的中小企业应当提供有效的《中小企业声明函》（格式见第六部分），监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六部分）。上述企业单位（中型企业单位除外）制造的产品在评审时给予报价12%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分，即参加评审的价格=投标报价×(1-12%)。未提供相关声明函或证明文件的评标时其投标报价不予扣除，同时具备上述两种及以上类型的企业单位，不重复享受政策优惠。

25.中标候选人的推荐原则

25.1评标委员会将根据评审结果，对投标文件实质上响应招标文件的投标人按照综合评分由高至低的顺序进行评标排序。得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列，得分与投标报价均相同的，按照技术指标优劣（技术得分由高至低）顺序排列。

25.2前附表中另有规定中标候选人推荐原则的，以前附表规定为准。

25.3评标委员会将根据评标排序，依次推荐前三名投标人为中标候选人。

25.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，以本招标文件确定的核心产品为准，多家投标人提供相同核心产品品牌的，按上述规定处理。

26.废标

26.1出现下列情况之一时，采购机构或评标委员会有权决定废标，并将理由通知所有投标人：

（1）提交投标文件的投标人不足三家的；

（2）通过资格条件审查或符合性审查的投标人不足三家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）解密成功的投标人不足3家的。

27.串标

27.1投标人有《政府采购法实施条例》第七十四条规定情形之一的，属于恶意串通，其投标无效，并按有关规定追究法律责任。

27.2投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效。

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

### 六、授予合同

28.定标准则

28.1采购人将按评标委员会推荐的中标候选人名单排序确定第一中标候选人为中标供应商。中标供应商因不可抗力或自身原因放弃中标资格的，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新组织招标活动。

28.2采购机构不承诺报价最低的投标人为中标供应商。

28.3采购机构有权组织评标委员会对拟确定的中标供应商所提供的证明材料进行核实，如发现不符，将按提供虚假材料行为处罚，并按第28.1条重新确定中标供应商。

29.中标通知

29.1中标供应商确定后，采购机构应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。对未中标供应商，采购机构将告知未通过资格审查的原因及其评审得分与排序。

29.2中标结果公告内容应当包括采购人及采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

29.3中标供应商在海关智慧政采综合管理平台供应商端通知公告功能下载中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

29.4中标通知书是合同的组成部分。

30.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.1为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权力，且对受影响的投标人不承担任何责任。

31.签订合同

31.1采购机构应当在中标通知书发出之日起三十日内，与持有《中标通知书》的中标供应商签订框架协议或组织采购人签订采购合同。中标供应商无正当理由拒绝签订框架协议或合同的，将承担相应的法律责任。

31.2中标通知书、中标供应商的投标文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

31.3中标供应商在投标期间按照招标文件的要求提供的任何文稿，包括：报告、说明、规划书、建议书和方案设计等书面材料或电子文档，其使用权和版权都归采购机构所有（但该知识产权具有人身专属性的权利内容仍属中标供应商所有）。

32.采购人或采购机构追加采购数量的权利

32.1在合同履行中，采购人或采购机构需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，有权与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额10%。

33.履约保证金

33.1本项目的中标供应商须按招标文件中规定的履约保证金形式向采购人提交履约保证金。

33.2履约保证金的提交时间、金额、形式及有效期详见合同文本。

34.重新授予合同

34.1如果中标供应商没有按照上述第31.1条规定执行，采购机构有权取消该中标决定，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一中标候选人或重新组织招标确定中标供应商。

### 七、质疑、投诉

35.质疑

35.1投标人或潜在投标人认为招标文件、开评标过程及中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知权益受到损害之日起七个工作日内提出，通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式向采购机构提出质疑。投标人或潜在投标人应知其权益受到损害之日，是指：

(1) 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出，对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。

35.2提出质疑的投标人或潜在投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

35.3投标人或潜在投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式见第六部分）：

(1)投标人或潜在投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及电话；

(2)质疑项目的名称、编号；

(3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4)事实依据；

(5)必要的法律依据；

(6)提出质疑的日期。

投标人或潜在投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人或潜在投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。提出质疑应当在法定质疑期限内。提出质疑应当提供事实依据和证明材料，证明材料应当内容真实、来源合法。

投标人或潜在投标人可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；以代理人身份提出质疑的，应当提交投标人或潜在投标人签署的授权委托书。

投标人或潜在投标人提交的质疑函不符合以上要求的，采购机构应当一次性告知供应商需更正或补充的内容。投标人或潜在投标人未在质疑期限内提交更正、补充材料或重新提交的材料仍不符合要求的，采购机构不予受理，并告知理由。

35.4质疑供应商通过海关智慧政采综合管理平台质疑处理模块等书面形式进行质疑提交并接收质疑处理结果。质疑受理电话详见第一部分招标公告。

35.5采购人、采购机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式通知质疑供应商和其他相关当事人。

35.6投标人或潜在投标人以质疑函形式提交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，采购机构可视为书面询问受理并及时告知供应商，后续事宜按照询问答复流程办理。

36.投诉

质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意，或者采购人、采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向相关财政部门提起投诉。

# 第三部分  项目需求书

说明：未经采购人同意，投标人不得向与此项目无关的任何第三方透露招标文件技术内容部分。注：加 “▲”标记表示为重要指标项，如不满足将影响评分。加 “★”标记表示为必须满足条款，否则做为无效投标处理。

提交投标文件时，须注明需提供证明材料或承诺函等材料项所在位置（页码）。

## 承诺项

1.行业类型（必填项）：软件和信息技术服务业

注：行业类型依据工业和信息化部等主管部门印发的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），参考《国民经济行业分类注释》（国家统计局2017年），如工业、建筑业、其他未列明行业等。

2.项目立项审核情况

本项目  是  属于新建的政务应用程序项目：

（1）是否纳入信息化项目审批范围。是  □否

（2）是否符合信息化数字化规划。是  □不涉及

（3）是否与已有政务应用程序存在功能交叉重复。是  否

（4）是否能作为功能模块嵌入到已有政务应用程序。是  不涉及

（5）是否能与相关政务应用程序项目进行协同。是  否

（6）是否满足数据管理和共享要求。是  否

## 采购政策落实

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否面向中小微企业 | 是，提供《中小企业声明函》并加盖投标人公章。 |
| 2 | 是否允许进口产品 | 否 |
| 3 | 是否需要节能产品 | 否 |
| 4 | 是否需要环保标志产品 | 否 |
| 5 | 是否面向监狱企业 | 是，提供证明资料，并加盖投标人公章。 |
| 6 | 是否面向残疾人福利性单位 | 是，提供《残疾人福利性单位声明函》并加盖投标人公章。 |

本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人企业。

## 商务需求

| 序号 | 内容 | 说明 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质 | 1、投标人资格条件，详见招标公告。 | 否，招标文件其他部分有要求的，按要求提供 |
|  |  | 2、本项目不接受分包、转包、联合体投标。 | 否 |
|  |  | 3、可作为评审因素的资质证书： （1）ISO27001信息安全管理体系认证证书。 （2）具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书。 （3）ISO9001质量管理体系认证。 | 是，提供证书复印件并加盖投标人单位公章 |
| 2 | 投标产品资质 | 无 | 否 |
| 3 | 核心产品 | 无 | 否 |
| 4 | ★信息安全要求 | 本项目的信息系统安全保护等级为三级。投标人提供服务需符合信息系统安全保护等级三级相关要求。 | 是，提供投标人承诺函并加盖投标人单位公章。 |
| 5 | 是否需要现场考察 | 否 | 否 |
| 6 | 是否收取履约保证金 | 是，交付合同金额的5%的履约保函或履约保证金。履约保证金的提交时间、金额、形式及有效期详见合同文本。项目合同验收通过后，甲方在收到乙方提交的履约保证金退款申请后10个工作日内无息退还。 | 否 |
| 7 | 支付方式 | 合同签订10个工作日内，甲方向乙方支付合同款项的30%；乙方完成系统功能开发，经业务测试通过具备上线条件，且服务器设备到货并安装调试验收通过，甲方向乙方支付合同款项的60%；合同验收通过后，甲方向乙方支付合同款项的10%。 | 否 |

## 项目概述

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 视频图像应用目前已经成为公安机关科技信息化建设工作中的重要组成部分，在全面提升公安工作整体效能和核心战斗力方面发挥了重要作用。全国缉私部门在打击走私犯罪的过程中，迫切需要利用视频图像应用开展执法办案、信息研判等工作，对人、车等对象要素开展信息采集、汇聚、治理、分析和应用，对各类视频图像资源进行管理、分析，为缉私部门打击走私犯罪提供智能化的研判手段，进一步提升智慧缉私建设水平。 |
| 2 | 执行依据 | 《关于规范推进公安视频图像智能化应用建设的通知》（公科信〔2019〕36号） 《公安视频图像智能化建设应用指南》（公科信〔2020〕48号） 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022） 《公安视频图像信息应用系统 第1部分：通用技术要求》（GA/T 1400.1-2017） 《公安视频图像信息应用系统 第2部分：应用平台技术要求》（GA/T 1400.2-2017 ） 《公安视频图像信息应用系统 第3部分：数据库技术要求》（GA/T 1400.3-2017） 《公安视频图像信息应用系统 第4部分 接口协议要求》（GA/T 1400.4-2017） 《公安视频图像分析系统 第1部分：通用技术要求》（GA/T 1399.1-2017） 《公安视频图像分析系统 第2部分：视频图像内容分析及描述技术要求》（GA／T 1399.2-2017） |
| 3 | 项目内容 | 缉私视频图像综合应用平台核心功能包括视频图像联网共享、视频图像融合接入、视频图像汇聚、视频图像解析、视频图像信息数据库、视频图像应用、软硬件部署和适配等内容。 |
| 4 | 项目范围 | 项目应用范围为全国缉私部门。 |
| 5 | 需求分析 | （1）实现缉私物联感知设备的接入与管理，实现与其他视频图像监控平台之间的级联或互联，对各类视频图像资源实施管理。 （2）实现对各类视频图像资源的汇聚，面向缉私部门用户提供视频分发、分组调阅、图上调阅、视频片段管理等基础支撑服务。 （3）提供基于图像的人像识别、车辆识别和视频的结构化等服务，将非结构化的图片和视频解析成结构化数据。 （4）对各类视频、图像、特征值、解析结果等结构化、半结构化、非结构化数据进行治理、处理，形成基础资源库、主题资源库等，提供数据存储服务和数据应用服务。 （5）建设视频图像智能化应用，实现视频调阅、智能检索、布控告警、人车技战法应用、缉私线索管理、涉案数据管理等功能。 |
| 6 | 与前期项目的关系 | 无，本项目为新建系统。 |
| 7 | ★项目履约时间 | 项目履约时间为合同签订后6个月内完成上线试运行。合同验收完成后，针对本项目所开发的软件系统提供不少于3年的免费维护升级服务，对本项目所提供的服务器设备提供不少于5年免费维保服务。投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |

## 集成需求

| 序号 | 内容 | 说明 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务需求 | （1）与公安信息网PKI/CA基础设施对接 对接公安信息网PKI/CA基础设施，实现基于数字证书的身份认证和访问授权，实现对用户身份的统一认证和单点登录。 （2）与海关缉私移动警务系统对接 与缉私部门移动警务系统对接，基于移动警务PKI基础设施和统一认证框架实现身份认证和单点登录，通过移动警务资源服务总线实现对视频图像资源的管理和使用。 （3）与公安部视频图像信息综合应用平台对接，支持按照“因案因事授权”要求与公安部平台进行对接。 | 否 |
| 2 | 技术需求 | 本项目的建设与管理要符合海关、公安部门信息化建设的有关管理规定、技术架构、标准规范等方面要求。 | 否 |
| 3 | 系统需求 | 投标人应满足用户对国产化适配及云环境适配的要求。适配国产化硬件设备和缉私部门云平台环境。 | 否 |

## 货物或服务指标要求

参数指标要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 视频图像汇聚子系统-涉私视频浏览 | 通过调取实时视频流实现涉私视频预览，为了获得良好的视频浏览体验，应具备如下功能： 支持GB/T28181标准规定的多种媒体压缩解码能力。 支持多分屏模式浏览视频。 支持查看视频码流信息并按需切换主、子码流。 支持电子放大、3D放大、即时回放、抓图抓录、视频增强、云台控制、语音对讲等功能。 支持创建视频预案，配置视频巡逻计划，对视频点位按计划自动轮巡。 支持通过关键字、资源树查找监控点位，并能查看监控点信息，调取监控点视频。 支持对实时画面添加视频安全水印，支持自定义编辑水印内容。 | 否 |
| 2 |  | 视频图像汇聚子系统-视频回放 | 通过调取历史录像实现缉私视频回放，为了获得良好的录像回放体验，应具备如下功能： 支持多分屏模式回放录像。 支持电子放大、抓图、录像剪辑、视频增强、分段播放、倍速回放、同异步播放等功能。 支持对录像回放时间进度条控制，支持切换时间播放录像画面，支持查看回放录像的缩略图。 支持暂停、播放、单帧前进、单帧后退、倒放等播放控制。 支持通过关键字、资源树查找视频监控点位，并能查看监控点信息，调取监控点视频。 支持对录像画面添加视频安全水印，支持自定义编辑水印内容。 | 否 |
| 3 |  | 视频图像汇聚子系统-地图关联 | 投标人需为系统提供电子地图，基于系统自带电子地图开展图上视频调阅，提供点、线、面等多种图上找点方式，并结合业务场景针对重点部位开展分组调阅，应具备如下功能： 支持地图放大、缩小、测距、测面、图层控制、卫星矢量地图切换等基本功能。 支持在地图以聚合效果展示视频资源，可根据视频资源类型（如监控点、卡口）控制设备在地图上的显隐。支持在地图选择监控点查看设备信息，可实现预览、回放、收藏、周边搜索等功能。 支持通过关键字查找监控点位，并与地图进行关联，实现图上定位；支持通过方形选、圈选、线选、多边形选、点选、交集、并集、差集等多种空间选点方式，并可实现点位的批量收藏、视频浏览、录像回放等功能。 支持对视频资源实现分组管理，并可将分组分享给其他用户；支持根据经纬度实现视频资源与分组的关联，可调阅监控点视频；支持对分组添加轮巡计划。 支持从调取的视频流中截取视频片段，生成视频片段索引，可按索引查询视频片段，进行回放、下载、删除；支持对视频片段进行共享，提供共享范围、共享权限的管理功能。 | 否 |
| 4 |  | 视频图像汇聚子系统-涉私视频注册 | 支持通过GB/T28181协议、ONVIF协议、设备SDK等方式接入视频编码设备，实现不低于10000路本级视频编码设备的接入能力。 | 否 |
| 5 |  | 视频图像联网共享子系统-中心信令管理 | 支持通过GB/T28181协议与外域平台信令级联，可实现管理本级域和外域平台的信令交互。 | 否 |
| 6 |  | 视频图像联网共享子系统-流媒体控制 | 支持对级联的视频编码资源提供流媒体转分发服务，实现不低于600M/s的并发取流能力。 | 否 |
| 7 |  | 视频图像联网共享子系统-视频联网 | 支持通过GB/T28181协议与不低于50个外域视频监控平台的国标级联，实现不低于500000路视频监控点位资源目录管理能力。 支持100000路视频接入，并可完成500路视频结构化解析。 | 否 |
| 8 |  | 视频图像联网共享子系统-NTP网络校时 | 支持使用NTP协议进行校时，支持配置校时时钟源。 | 否 |
| 9 |  | 视频图像联网共享子系统-视频注册接入 | 支持通过GB/T28181协议注册第三方视频监控平台，获取视频流。 | 否 |
| 10 |  | 视频图像联网共享子系统-视频综合浏览 | 在权限设置允许的条件下，支持对下级平台的摄像机实现视频取流、云台控制等功能。 | 否 |
| 11 |  | 视频图像联网共享子系统-录像回放 | 在权限设置允许的条件下，支持对下级平台的历史录像实现查询、下载、回放、进度控制等功能。 | 否 |
| 12 |  | 视频图像联网共享子系统-管理配置 | 支持对视频联网级联进行管理，支持可视化展示联网级联情况，提供外域平台的管理；可遵循GB/T28181标准规范要求，构建多层级的视频基础资源目录，并可根据业务需求构建业务资源目录。 | 否 |
| 13 |  | 视频图像融合接入子系统-缉私信息采集插件仓库 | 支持通过GB/T28181协议、onvif协议、设备SDK等协议接入视频监控设备，实现视频采集等功能。支持通过GB/T28181协议、GA/T1400协议、设备SDK等协议接入人像抓拍设备、车辆设备，实现视频采集、属性采集、图片抓拍等功能。支持通过设备SDK等协议接入WiFi设备，实现信息采集等能力。 | 否 |
| 14 |  | 视频图像融合接入子系统-缉私信息插件综合管理 | 对视频编码设备、视频监控点位、车辆卡口设备、WiFi设备等视频资源进行管理，应具备如下功能： 针对视频编码设备，可通过单IP、IP段、单编号及编号段等多种方式添加，支持批量导入编码设备，并能查看所属区域、设备接入协议、设备编号、设备型号、IP地址及端口号、密码强度、视频通道数等编码设备信息；支持通过名称、IP等条件搜索编码设备。 针对视频监控点位，可批量添加编码设备中的监控点，并能查看监控点名称、传输协议、所属设备、IP地址、端口及通道号等监控点信息；支持通过导入导出经纬度批量修改监控点经纬度信息，支持输入经纬度、地图定位等方式标注监控点位置；支持通过名称、IP等条件搜索监控点；支持级联点位标签设置；支持OSD信息叠加配置，包括监控点名称、时间的显示隐藏以及位置配置等。 针对车辆卡口设备，可添加卡口设备、配置卡口车道信息等，并能查看所属区域、卡口编号、前端类型、出入城类型、级联状态、经纬度、车道数等卡口设备信息；支持输入经纬度、地图定位等方式标注卡口位置。 针对WiFi设备，可添加WiFi设备、配置设备位置等，支持查看已添加WiFi设备信息，支持查询。 | 否 |
| 15 |  | 视频图像融合接入子系统-缉私多维信息接入网关 | 对视频资源采集的数据进行配置管理，包括人脸数据采集配置管理、人体数据采集配置管理、车辆数据采集配置管理、WiFi数据采集配置管理。 | 否 |
| 16 |  | 视频图像融合接入子系统-涉私视频流接入 | 支持RTSP、RTMP、HLS、Websocket等多种流媒体取流协议，提供媒体流保活机制，实现不低于600M/s的并发取流能力。 | 否 |
| 17 |  | 视频图像融合接入子系统-视频流媒体融合共享 | 支持根据指定的设备、通道等信息实现实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一视频资源同时点播。支持根据指定的设备、通道、时间等信息实现录像回放，支持播放、暂停、抓拍、下载等功能。支持对云台摄像机进行云台遥控；支持媒体访问请求，向请求方分发流媒体数据。支持将非标视频码流转换为GB/T28181标准码流。支持根据指定设备、通道等进行图像实时解码，输出视频信号上墙显示。 | 否 |
| 18 |  | 视频图像融合接入子系统-感知数据共享 | 支持通过1400协议及其扩展协议实现人脸、人体、车辆等信息的订阅，并可对订阅任务进行管理。支持按背景图URL和小图URL、背景图URL和小图文件、背景图文件和小图文件等方式接收返回图片，支持模型的级联。支持通过订阅标题、订阅类别、级联方式、订阅任务类型、订阅状态等条件查询订阅通知任务。 | 否 |
| 19 |  | 视频图像融合接入子系统-涉私图片流接入 | 支持接入人脸、人体图片并转发进行存储。针对转发数据包含人脸或人体图片的情况，支持不低于100条/s的数据转发能力；针对转发数据不包含人脸或人体图片的情况，支持不低于1500条/s的数据转发能力。 | 否 |
| 20 |  | 视频图像融合接入子系统-泛卡口视图资源接入 | 支持接入车辆图片并转发进行存储。针对转发数据包含车辆图片的情况，实现不低于100条/s的数据转发能力；针对转发数据不包含车辆图片的情况，实现不低于1500条/s的数据转发能力。 | 否 |
| 21 |  | 视频图像融合接入子系统-对接业务系统信息资源库 | 支持基于GB/T28181协议对接缉私部门的视频监控平台的视频图像资源。 | 否 |
| 22 |  | 视频图像融合接入子系统-缓存和存储服务 | 针对视频存储，支持关联平台录像计划，将前端设备采集的录像数据存储，并能通过监控点编号、录像类型、时间组合、锁定、标注等条件查询录像数据；支持根据监控点编号以及时间段、录像类型对录像数据进行快放、慢放、倒序回放、I帧回放、下载等功能；支持对指定的录像片段进行锁定，锁定后的数据不被循环覆盖掉，到期自动解锁。 针对图片存储，支持根据URL进行图片预览、图片下载、图片锁定等，支持根据监控点编号以及时间段对图片批量下载，支持多种图片压缩方式；支持对图片批量锁定，到期自动解锁；支持对图片实现即存即取。 针对对象存储，支持将整个文件切分成多个分片独立上传，支持将分片合并成一个文件；支持一次性返回所有数据的下载方式；支持断点续传下载，指定下载开始偏移与结束偏移，返回指定偏移段内数据；支持通过URL分享，授权第三方下载。 支持对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化、文字水印等。 | 否 |
| 23 |  | 视频图像融合接入子系统-涉私视频控制管理 | 支持对视频、图片、文件、对象数据等实现混合存储，并可执行不同的数据存储策略，实现对数据生命周期管理。支持存储运维管理，可获取版本、CPU、内存、网卡、磁盘等系统信息，支持CPU、内存、设备故障、掉线等设备故障告警，支持标准的SNMP协议对接。 | 否 |
| 24 |  | 视频图像解析子系统-缉私统一解析服务 | 支持视频流解析，支持通过GB/T28181、RTSP 等协议获取视频流，支持解析视频点播。 支持统一解码，解码后数据输入视频流解析进行特征及属性提取。 支持图片流解析，支持对图片流数据进行处理及解析。支持GA1400协议获取图片。 支持人脸解析，支持对人脸目标进行人脸属性、特征提取。 支持涉私人脸人体解析，支持对人脸目标进行人脸属性、特征提取，支持对人体目标进行人体属性、特征提取。当同一个画面同一人的人脸、人体都满足解析要求时，支持对人脸、人体进行分别解析并建立人脸与人体的关联关系。 支持视频结构化解析，对视频中的人脸、行人、非机动车、机动车等目标进行检测、跟踪、属性及关联关系提取，支持对人脸目标进行人脸属性、特征提取，支持对人体目标进行人体属性、特征提取，支持对机动车目标进行机动车属性、特征提取，支持对非机动车目标进行非机动车属性、特征提取，支持对人脸-人体、人体-非机动车等关联关系提取。 | 否 |
| 25 |  | 视频图像解析子系统-人员结构化服务 | 支持人脸的结构化解析，并返回人脸结构化信息。支持的人脸结构化信息不少于9种。 支持人体的结构化解析，并返回人体结构化信息。支持的人体结构化信息不少于26种。 |  |
| 26 |  | 视频图像解析子系统-车辆结构化服务 | 支持对车辆的结构化解析，并返回车辆结构化信息。 支持的车辆结构化信息不少于28种，至少包括：号牌种类、车牌颜色、车牌号、车辆类型、特殊车辆类型、车辆品牌、车辆型号、车身颜色等。 |  |
| 27 |  | 视频图像解析子系统-非机动车结构化服务 | 支持对非机动车的结构化解析，并返回非机动车结构化信息。支持的非机动车结构化信息不少于6种。需包括：非机动车类型、车身颜色、车辆朝向、电动车有无挡风布、电动车前载物有无、电动车后载物类型。 | 否 |
| 28 | ▲ | 视频图像解析子系统-人车分析准确率 | 行人上衣颜色分析准确率≥95%，下装颜色分析准确率≥95%。 在白天光照正常、夜间补光正常、车辆特征人眼可辨识的条件下，车辆类型分析准确率不低于99%。 人脸性别检出率≥99.5%，人脸性别分析准确率≥99.5%。 机动车车牌号识别在漏检率≤0.1%的情况下，机动车车牌识别准确率应≥99.5%。 车辆品牌分析准确率≥99%。 非机动车类型（自行车、摩托车/电动车、三轮车）分析准确率≥95%。 光照正常、目标属性清晰可辨识的视频进行人脸、人体抓拍，人脸人体关联检出率不低于95%。 对人脸图片进行聚类归档，召回率≥99%，准确率≥99%。 | 是，投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 29 | ▲ | 视频图像解析子系统-人脸比对检索准确率 | 百万人脸库规模下，以脸搜脸首位命中率不低于99%；以脸搜脸前十位命中率不低于 99.9%；以脸搜脸前五十位命中率不低于 99.99%。 戴口罩人脸布控漏报率≤0.5%，报警准确率≥99.5%。 | 是，投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 30 |  | 视频图像解析子系统-缉私人像存储网关 | 支持存储视图特征解析形成的结果，支持将特征、属性信息通过消息服务推送到人脸/人体时空特征库、结构化信息库等进行存储。 | 否 |
| 31 |  | 视频图像解析子系统-特征比对检索服务 | 支持缉私人脸布控特征库服务、缉私人脸静态特征库服务、缉私人脸时空特征库服务、人体时空特征库服务、缉私车辆时空特征库服务、缉私非机动车时空特征库服务及重点人员特征库服务。支持存储特征并提供特征比对检索服务。 支持结构化信息库服务，支持存储人脸、人体、车辆结构化信息。 支持对视图特征解析获取的结构化与非结构化数据进行检索查询应用，同时对各类人像库等进行创建、管理等操作。 | 否 |
| 32 |  | 视频图像解析子系统-缉私视图数据分析及聚档服务 | 支持对视图解析形成的海量人脸人体时空特征数据等结构化与非结构化数据进行多维度融合分析，形成一人一档数据。 支持聚类归档服务，支持关联人脸人体特征，形成人脸人体档案数据。 支持档案置信服务，赋予人档明确身份信息。 支持档案数据库服务，支持对聚类归档及档案置信形成的匿名人档、实名人档进行库管理及人档数据的查询检索应用；支持档案库1:N检索、人档轨迹检索、档案库生命周期管理。 支持档案去重服务，在档案聚类过程中，支持动态合并相似聚类档案。 支持融合分析服务，根据缉私业务需要构建多种数据分析模型，如同行人分析、时空档案过滤、频繁过人分析、时空碰撞分析等。 支持分析任务管理，支持对任务的创建、取消、删除、任务查看、状态查看等操作。 | 否 |
| 33 | ★ | 视频图像解析子系统-解析服务接口封装 | 支持通过解析接口封装，提供包括人脸1：N比对在内的不少于9种接口封装。 支持调用算法服务任务接口，以实现智能任务的增加、查询、删除，任务包括目标检测/属性识别、以图像检索目标、1:1比对、1：N比对、布控告警等。 具备算法仓库功能，算法仓库至少支持3类解析算法（包括但不限于人像解析算法、车辆解析算法、体态解析算法等）接入、调度，至少支持三个产品制造商的解析算法接入、调度。 | 是，投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 34 |  | 视频图像数据库子系统-视图库级联 | 通过GA/T1400标准协议及扩展协议级联人体、人脸、车辆、设备、非机动车等数据，应具备如下功能： 支持认证鉴权功能，对接入视图库的用户身份进行合法性认证；支持提供给远程设备/系统使用与视图库之间进行通信用的账号。 支持上下级视图库管理，支持实时监测上下级视图库的在线情况，支持多个视图库的联网接入。 支持数据接入和分发，数据类型包括人体、人脸、车辆、非机动车等数据；支持对接入和分发数据量进行统计，并将统计结果上报至数据对账模块。 | 否 |
| 35 |  | 视频图像数据库子系统-涉私数据接入 | 通过GA/T1400协议及扩展协议接入人像数据、车辆数据、非机动车数据、WiFi数据等，支持接入数据的存储周期时间管理，支持数据接入任务管理。 | 否 |
| 36 |  | 视频图像数据库子系统-涉私业务数据处理 | 支持通用元数据的管理维护，定义元数据标准的多级分类；支持元数据标准的标签分类管理、字段管理等；支持基于字段的校验规则的管理维护。 支持对接入的属性数据进行数据清洗，支持按照预设的清洗规则进行数据清洗，支持将清洗后的数据入库存储。 支持对接入的属性数据进行数据转换，支持按照预设的转换规则进行数据转换，支持将转换后的数据入库存储。 | 否 |
| 37 |  | 视频图像数据库子系统-缉私图像标准数据服务 | 支持自定义数据目录分类主题，支持自定义各类主题的数据分类管理。支持自定义接口资源目录分类，支持对需要开放的接口进行编目，实现接口资源共享，支持提供数据资源的接口服务。 支持对人像的批量人员布控、单个人员布控、布控任务管理、查询告警记录、撤销布控等服务；支持对车辆的布控数据检索、车辆布控策略配置、车辆告警数据检索、车辆告警数据推送等服务。 支持数据使用方通过数据订阅服务获取数据资源，支持数据文件传输和消息发布订阅等形式。 支持本级视图库向上级视图库注册，下级视图库向本级视图库注册，支持心跳监测、超时自动掉线、时钟同步服务。 | 否 |
| 38 |  | 视频图像数据库子系统-涉私数据服务 | 通过接口服务对上层应用提供人脸、人体、车辆、WiFi等数据的服务支撑，支持抓拍库查询接口、人脸抓拍统计接口、监控点TOP_N统计接口、人体查询接口、车辆分组查询接口、车流量统计接口、WiFi数据查询接口、WiFi数据统计接口、人人同行接口、人人同乘接口、人员落脚点接口、人员活跃时段接口、人员活跃点位接口、人员昼伏夜出接口、车车同行接口、车辆落脚点接口、车辆活跃点位接口、车辆昼伏夜出接口等。 | 否 |
| 39 |  | 视频图像数据库子系统-涉私元数据管理 | 支持对各类数据源采用手动或者自动采集的方式，将元数据信息进行统一存储。支持数据源管理、元数据检索、数据血缘、数据地图、表关联度分析等功能。 | 否 |
| 40 |  | 视频图像数据库子系统-缉私数据对账 | 针对视图库接入的数据条数进行核对和检验，数据读取后的自动对账，可提供接收数据量、入库数据量、倒挂量、倒挂率、延迟量、延迟率、平均延迟等多种维度的数据梳理， 保障数据对账。 | 否 |
| 41 |  | 视频图像数据库子系统-缉私人车布控中心 | 支持人脸、车辆级联布控服务，支持布控任务增删改查、撤控、重新布控等，支持按行政区域、点位等进行级联布控。 | 否 |
| 42 |  | 视频图像数据库子系统-缉私视频图像基础资源库 | 通过缉私人像库汇聚存储接入的人像数据；支持通过名称搜索库；支持查看库内数据，包括表显示名称、表物理名称、数据源类型、更新时间等；支持对库内数据进行检索。 通过缉私车辆库汇聚存储接入的车辆数据；支持通过名称搜索库；支持查看库内数据，包括表显示名称、表物理名称、数据源类型、更新时间等；支持对库内数据进行检索。 通过缉私案事件库汇聚存储接入的案件信息；支持通过关键字、案件类别、案件状态、案发事件、更新事件等对库内案件数据进行检索。 通过缉私设备档案库汇聚存储接入的设备信息；支持通过名称搜索库；支持查看库内数据，包括表显示名称、表物理名称、数据源类型、更新时间等；支持对库内数据进行检索。 通过缉私WiFi感知库汇聚存储接入的WiFi数据；支持通过名称搜索库；支持查看库内数据，包括表显示名称、表物理名称、数据源类型、更新时间等；支持对库内数据进行检索。 | 否 |
| 43 |  | 视频图像数据库子系统-缉私专题资源库 | 通过缉私人像专题库汇聚存储与缉私业务相关的各类人像数据；支持通过名称搜索库；支持查看库内数据，包括表显示名称、表物理名称、数据源类型、更新时间等；支持对库内数据进行检索。 通过缉私车辆专题库汇聚存储与缉私业务相关的各类车辆数据；支持通过名称搜索库；支持查看库内数据，包括表显示名称、表物理名称、数据源类型、更新时间等；支持对库内数据进行检索。 通过缉私数据质量库对于接入的进行数据量统计分析、数据延迟分析、数据重复分析、数据倒挂分析等管理。 | 否 |
| 44 |  | 视频图像数据库子系统-涉私数据存储服务 | 提供支持多源异构的数据存储，包括消息发布订阅系统、对象存储、括NoSQL存储、并行数据数据库等。提供分布式协调服务、工作流调度服务，为视图库计算提供统一的作业提交、调度和管理接口。提供通用流处理引擎、实时计算框架，对实时数据进行流处理、实时计算。提供内存计算引擎，对历史数据进行批处理计算分析。提供统一SQL分析引擎、全文检索引擎、元数据中心，从而实现即时查询、统计分析等查询分析。支持节点管理、服务管理、告警信息、告警监控、日志审计、用户管理等功能。 | 否 |
| 45 | ★ | 视频图像数据库子系统-对接公安部“视重通” | 须对接公安部“视重通”接口对接，支撑缉私部门对于关注人员的业务应用。 | 是，投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 46 | ★ | 视频图像数据库子系统-对接人像比对服务 | 须通过调用全国人像比对服务接口，基于被查询人员人像，提供全国人像1：N查询服务，实现身份信息确认。 | 是，投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 47 |  | 视频图像数据库子系统-综合管理和配置 | 支持用户认证鉴权管理，对接入视图库的用户身份进行合法性认证。支持通过数据订阅服务获取数据资源。支持对数据存储周期配置。支持通用数据字典管理。 | 否 |
| 48 |  | 视频图像应用子系统-应用门户 | 为全国缉私视频图像综合应用平台提供统一的应用门户入口，实现各应用菜单集成，支持对应用菜单自定义管理，支持快捷导航功能，支持用户名密码登录及PKI登录方式，支持自动锁定用户IP。支持面向侧重业务使用用户提供快捷搜索、快速进入模块应用的工作台，支持在工作台直接上传图片或者输入文本即可开展人车数据检索，支持看视频、搜索、布控、身份辨认、研判等常用实战应用分类。 | 否 |
| 49 |  | 视频图像应用子系统-涉私数据看板 | 通过可视化方式展示系统的使用情况、资源情况、分析任务情况、抓拍及档案情况等数据。 | 否 |
| 50 |  | 视频图像应用子系统-涉私全息档案 | 支持从多个维度对人员档案进行统计，包括档案总数、实名档案总数、有抓拍数据的实名档案数、近30天有抓拍数据的实名档案数、陌生人档案总数等。 支持基于姓名、身份证号码查询人员档案；支持搜索陌生人档案；支持通过图片、相似度等查询人员档案；支持通过时间与空间组合条件查询人员档案；支持通过上衣颜色、上衣类型、下装颜色、下装类型、年龄段、发型等人像属性特征查询人员档案。 支持对查询结果进行预览查阅，包括人员姓名、身份证号码、最近一次抓拍照片、最近一次抓拍时间、档案标签等信息。 支持查看档案详情，支持查看姓名、身份证号、性别、体貌特征标签、近30天行为标签等人员基本信息，支持对查看抓拍记录、抓拍轨迹、活跃地点、停留点、夜宿点、同行人员、同乘人员、驾驶过的车辆等信息。 | 否 |
| 51 |  | 视频图像应用子系统-缉私布控态势展示 | 对布控预警态势情况统计展示，支持布控任务、撤控任务、布控审核的数量及占比等统计，支持对人脸布控数、人体布控数、车辆布控数等统计，支持对预警总数、不同关注级别预警量、不同预警类型数据等统计，支持预警数量TOP5、预警数量趋势的态势等统计。 | 否 |
| 52 |  | 视频图像应用子系统-缉私业务标签模型工厂 | 支持添加实体对象，定义实体对象的编码，支持修改、删除已添加的实体对象；支持实体对象发布、下线，支持通过发布状态对实体对象进行条件筛选。 支持基于各个实体对象添加标签类目，支持一级分类、二级分类等管理维护，支持通过关键字模糊检索标签分类。 支持新增标签的定义配置，包括标签名称的定义、标签编码的定义、标签值的定义、标签规则的定义等；支持标签的发布、下线等，支持标签的关键字模糊检索。 支持通过对实体标签的统计，实现图表化的展示；支持对人员标签、车辆标签等实现典型对象、所属实体和标签总数的统计和排名。 支持基于各类实体、标签对数据进行查询，支持通过关键字查找选择标签，支持通过与、或、非的组合实现多标签的条件查询。 支持申请标签的审核工作。 | 否 |
| 53 |  | 视频图像应用子系统-缉私人车布控 | 支持单人多张人脸图片布控、人脸名单库布控、车牌号码布控、单张车辆图片布控、车辆名单库布控等多种布控方式。 支持通过人脸、人体、身份证号、车牌号码进行多维布控，支持同个布控任务录入多张人脸图片、多张人体图片、多个车牌号码，支持通过身份证号查询自动补全其他维度的信息。 支持布控范围、布控有效期、关注级别、布控原因、处置类型等布控配置；支持布控有效时段、相似度、预警推送范围等多种布控策略；支持预警归属推送、预警账号推送、短信联动等多种推送方式。 支持查看待完成、已提交、待审核的布控任务；支持布控任务的审核处理；支持布控任务的编辑撤控和续控；支持撤控任务的查看、重新布控、删除等。 | 否 |
| 54 |  | 视频图像应用子系统-布控库 | 支持通过任务名称、布控类型、名单库、布控状态、修改时间等查询全部已布控的任务，支持布控任务的查看、修改、撤控和续控等功能，支持查看布控任务的布控类型、关注级别、创建人、预警总数等信息。 | 否 |
| 55 |  | 视频图像应用子系统-告警库 | 支持通过任务名称、关键字、时间范围、布控范围、布控场景、预警等级、布控类型、处理状态、处置类型等查询历史预警，支持查看预警信息的任务名称、预警时间、预警地址、抓拍照片、处置状态等，支持对预警信息进行处理、推送。 | 否 |
| 56 |  | 视频图像应用子系统-消息通知 | 支持系统新消息通知提醒，如布控告警提醒、审批提醒等，支持查看新消息通知，支持通过消息通知类别、消息通知时间等查询消息通知。 | 否 |
| 57 | ▲ | 视频图像应用子系统-视频调阅 | 支持多分屏模式浏览视频；支持查看视频码流信息并按需切换主、子码流；支持电子放大、3D放大、即时回放、抓图抓录、视频增强、云台控制、语音对讲等功能；支持创建视频预案，配置视频巡逻计划，对视频点位按计划自动轮巡。 支持多分屏模式回放录像；支持电子放大、抓图、录像剪辑、视频增强、分段播放、倍速回放、同异步播放等功能；支持对录像回放时间进度条控制，支持切换时间播放录像画面，支持查看回放录像的缩略图；支持暂停、播放、单帧前进、单帧后退、倒放等播放控制。 支持电视墙场景管理，支持上墙控制，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制等功能。 支持通过关键字、资源树查找视频监控点位，并能查看监控点信息，调取监控点视频。 支持对录像画面添加视频安全水印，支持自定义编辑水印内容。 支持实时预览或录像回放时进行截图，自动识别图片中的人车等目标，并对关注目标进行快捷搜索。 支持回放在线录像时，检测有画面变化的片段，并自动调整播放速度。当有画面变化时正常播放，无画面变化时高倍速播放；支持在画面中叠加目标框，支持在回放轴提示画面有无变化。支持在录像画面中绘制局部关注区域，根据区域内有无画面变化自动调整播放速度，当关注区域画面变化时正常播放，无画面变化时高倍速播放。支持播放倍速、关注目标大小等播放配置。 在总体设计方案中详细描述。 | 是，在投标时提供的总体设计方案中详细体现。 |
| 58 |  | 视频图像应用子系统-图片预处理 | 支持对以图搜图上传的图片进行图片预处理，支持自动提取图片中的人脸、人体、车辆、非机动车目标并分类展示，支持手动框选图片中的目标。 | 否 |
| 59 |  | 视频图像应用子系统-缉私数据库专题统计 | 支持从监控点总数、当日抓拍人脸量、累计抓拍人脸量、人脸布控任务等维度统计人脸数据整体情况；支持按最近24小时、最近15天、最近1年等维度对抓拍时段抓拍量、活跃抓拍机、报警数据等进行统计；支持名单库的库总数量、布控库数量、总人员数量、布控人员数量、建模成功率、建模失败率等进行统计。 支持从卡口总数、今日抓拍车辆、累计过车总数、布控库数量、报警总数等维度统计车辆数据整体情况；支持按最近24小时、最近15天、最近1年等维度对车流量趋势、报警数据、有效布控任务等进行统计。 支持从监控点总数、累计抓拍人体数、今日抓拍人体数等维度统计人体数据整体情况；支持按最近24小时、最近15天、最近1年等维度对抓拍时段抓拍量、抓拍密度、活跃抓拍机等进行统计。 | 否 |
| 60 |  | 视频图像应用子系统-缉私业务感知预警 | 支持对人员个体布控、人员群体布控、车辆个体布控、车辆群体布控等进行实时预警提示，支持查看预警信息的处置类型，支持对预警信息进行处理、推送，支持通过部门组织选择人员进行预警推送。 | 否 |
| 61 |  | 视频图像应用子系统-涉私告警服务 | 支持展示实时预警信息，支持弹窗提示；支持按关注级别、预警类型、处理状态等分类展示；支持查看预警详情信息；支持聚合展示预警信息；支持以地图模式实时展示预警地点；支持展示相似度、姓名、证件号码、抓拍时间、抓拍地点、布控任务名称、布控原因、名单库、所属辖区、布控人员等信息；支持查看人脸抓拍图大图，查看抓拍图与证件照的对比；支持对预警信息进行订阅，支持通过关键字搜索布控任务进行订阅。 支持通过任务名称、关键字、时间范围、布控范围、预警等级、布控类型、处理状态、处置类型等查询历史预警；支持查看预警详情信息，支持关联视频预览、录像回放、以脸搜脸、以人搜人、身份确认、人员档案、查看轨迹等应用。 支持对历史预警信息的统计，支持按今日、昨日、近7日等统计布控任务情况、不同布控类型情况、不同预警级别预警等情况。 支持查看预警详细情况、查看预警录像回放，关联开展以脸搜脸、以人搜人、身份确认等应用；支持对预警信息进行正报、误报、是否撤控等进行处理，支持上传图片，支持填写处理描述意见；支持预警信息推送给其他用户。 支持对未完成、已布控、撤控和需要审核的布控预警任务进行管理；支持查看和继续编辑未完成的布控草稿任务；支持已布控任务的查看、撤控、续控等；支持已撤控任务查看、重新布控和删除等。 支持具备权限的用户查看所有布控任务，管理员可以进行任务管理；支持具备审核权限的用户审核普通用户提交的布控任务。 | 否 |
| 62 | ▲ | 视频图像应用子系统-离线涉私视频解析 | 对本地离线视频进行视频结构化解析，提取视频中的人脸、人体、机动车、非机动车目标，并可实现搜索应用，应具备如下功能： 支持批量上传离线视频文件，支持边上传边解析、边解析边出结果、边出结果边查看。 支持对mp4、dav、ts、asf、nsf、sdv、avi、avx、dat、wmv等格式的视频文件进行视频解析。 支持上传视频文件进行状态显示，包括上传进度、解析进度、上传文件数等功能。 支持通过人脸、人体、机动车、非机动车目标图片对视频解析结果进行搜索，可实现30张图同时搜索。 支持对关注的目标人员分析同行人信息。 支持对视频解析结果进行人员自动分组和实名身份推荐，可调整人员分组结果。 在总体设计方案中详细描述。 | 是，在投标时提供的总体设计方案中详细体现。。 |
| 63 |  | 视频图像应用子系统-人像定向化检索 | 支持通过单张或多张人脸图片、相似度、时空范围等条件搜索人脸数据，支持对搜索结果进行排序、导出、生成轨迹、布控、图片搜索、视频回放、下载图片等功能。 支持通过单张或多张人体图片、相似度、时空范围等条件搜索人体数据，支持对搜索结果进行排序、导出、生成轨迹、图片搜索、视频回放、下载图片等功能。 支持通过人员属性、时空范围等条件搜索人脸、人体数据及名单数据，支持姓名、性别、年龄段、衣着、发型、戴口罩、戴帽子、背包、骑车等人员属性；支持对搜索结果进行排序、导出、生成轨迹、布控、图片搜索、视频回放、下载图片等功能。 | 否 |
| 64 |  | 视频图像应用子系统-人像技战法 | 支持通过指定地点范围、指定时间范围分析出在多个地方都出现过的人员，支持查看分析结果。 支持通过指定目标人员分析其在指定地点范围、指定时间范围内轨迹消失点，支持查看分析结果。 支持通过指定地点范围、指定时间范围内分析出与指定目标人员同行的人员，支持查看分析结果。 支持通过指定地点范围、指定时间范围内分析出频繁出现的人员，支持查看分析结果。 支持通过指定地点范围、指定时间范围内分析出在指定时间点后出现且在此之前从未露面的人员，支持查看分析结果。 支持通过指定目标人员分析其在指定地点、时间范围内最常出现的地方，支持查看分析结果。 | 否 |
| 65 |  | 视频图像应用子系统-涉私人员身份确认 | 支持通过人脸照片、姓名或身份证号等条件进行人员身份确认，支持按相似度从高到低对结果进行排列，支持对身份确认结果标进行以脸搜脸、布控、查看档案、查看轨迹等应用。 | 否 |
| 66 |  | 视频图像应用子系统-人像1：1比对 | 支持对两张人像图片进行相似度比对，支持显示两张图片中人脸的相似度，支持对比对图进行以脸搜脸、一键布控、身份确认等应用。 | 否 |
| 67 |  | 视频图像应用子系统-人像库管理 | 支持人员名单库的增删改查，支持配置人员名单库的名称、编号、标签、权限等信息；支持人员名单的增删改查，支持配置人员名单的图片、姓名、证件号码、人员标签、关联车辆等信息；支持对人员名单的批量导入、批量移库、批量删除等功能；支持通过库标签、库名称、库编号等搜索人员名单库；支持通过图片、名单编号、姓名、证件号码、人员标签等搜索人员名单。 | 否 |
| 68 |  | 视频图像应用子系统-涉私人员昼伏夜出 | 支持通过指定地点范围、指定时间范围等条件分析出白天隐匿、晚上露面的人员，支持查看分析结果。 | 否 |
| 69 |  | 视频图像应用子系统-标签画像搜人 | 通过人体、人脸属性元素（如长发短发、上下衣种类和颜色、是否背包、是否戴眼镜、是否戴口罩等）刻画人物形象，结合指定时间、点位实现抓拍图搜索，并可实现查看档案、图片搜索、视频回放、查看轨迹等功能，支持通过多个搜索结果生成轨迹。 | 否 |
| 70 |  | 视频图像应用子系统-以物特征搜人 | 以物特征搜人通过从添加的人脸或人体目标图片中自动检测或手动框选鞋子、帽子或背包特征，以及查询时间、相似度、点位范围等条件搜索人员目标。支持对搜索结果查看详情、批量导出、生成轨迹、搜图、视频回放、布控等功能。 | 否 |
| 71 |  | 视频图像应用子系统-车辆数据综合应用 | 支持车辆名单库的增删改查，支持配置车辆名单库的名称、编号、标签、权限等信息；支持车辆名单的增删改查，支持配置车辆名单的图片、车牌号码、车牌颜色、车辆颜色、车辆品牌、车辆类型等信息；支持对车辆名单的批量导入、批量移库、批量删除等功能；支持通过库标签、库名称、库编号等搜索车辆名单库；支持通过车牌号码、车牌颜色、车辆品牌、车辆颜色、车辆标签等搜索车辆名单。 | 否 |
| 72 |  | 视频图像应用子系统-车辆库检索 | 支持通过车牌号码、车牌类型、车辆品牌、车身颜色、车辆类型、抓拍角度（正向、背向）、遮阳板、行李架、车身喷字、车检贴标、挂件、纸巾盒、时空范围等条件搜索车辆数据，支持对搜索结果进行排序、导出、生成轨迹等功能，支持一键布控、图片搜索、视频回放、下载图片等关联应用。 支持通过非机动车的特征属性（如颜色、类型等）搜索非机动车数据；支持自动识别上传图片中的非机动车目标，支持按照设定的时间、最小相似度、点位等进行搜索；支持批量导出结果、生成轨迹等功能。 | 否 |
| 73 |  | 视频图像应用子系统-车辆库以图搜车 | 支持通过单张或多张车辆图片、最小相似度、时空范围等条件搜索车辆数据；支持通过车辆类型、车身颜色、车辆品牌等条件对搜索结果过滤；支持对搜索结果进行排序、导出、生成轨迹等功能。 | 否 |
| 74 |  | 视频图像应用子系统-车辆技战法 | 支持通过指定目标车辆分析其在指定地点范围、指定时间范围内轨迹信息，支持分析多个车辆的轨迹信息，支持查看分析结果。 支持通过指定地点范围、指定时间范围分析出在多个地方都出现过的车辆，支持查看分析结果。 支持通过指定地点范围、指定时间范围内分析出与指定目标车辆同行的车辆，支持查看分析结果。 支持通过指定地点范围、指定时间范围内分析出频繁出现的车辆，支持查看分析结果。 支持通过指定目标车辆分析其在指定地点范围、指定时间范围内轨迹消失点，支持查看分析结果。 支持通过指定地点范围、指定时间范围分析出白天隐匿、晚上露面的车辆，支持查看分析结果。 | 否 |
| 75 | ▲ | 视频图像应用子系统-局部特征搜车 | 局部特征搜车通过从添加的车辆图片中框选车辆目标的局部特征，以及查询时间、相似度、点位范围等条件搜索车辆目标。支持对搜索结果查看详情、批量导出、生成轨迹、搜图等功能。 在总体设计方案中详细描述。 | 是，在投标时提供的总体设计方案中详细体现。 |
| 76 |  | 视频图像应用子系统-单一感知功能分析 | 支持对本地视频文件播放，兼容不少于GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件，支持多种倍速播放模式，支持当视频画面中有移动目标时1倍速播放且没有移动目标时高倍速播放，支持画面局部区域浓缩播放，支持选择某个时间段的视频保存为一个新的视频文件，支持对视频文件分段播放、视频增强、单帧进和单帧退、单张图片抓拍和连续多张抓拍、循环播放等功能。 支持通过参考线测量图片中目标人员的身高信息。支持对本地视频文件转换为目标视频编码格式。支持对本地视频文件进行视频剪切、拼接、标注等功能。支持录屏功能。 支持对本地视频文件进行解析，支持提取视频文件中的人员、机动车、非机动车目标，支持以图搜图、属性搜索，支持对多个视频文件进行人员碰撞分析。 | 否 |
| 77 | ▲ | 视频图像应用子系统-人像图像关联分析 | 支持新建案件，录入案件基本信息、办案信息、报案人、办案人、案发地点等信息；支持上传和导出案件的图片和视频线索；支持对图片目标进行手工和自动结构化标注；支持通过线索名称、目标名称和重要特征的关键字检索线索；支持查看线索图片的详情内容； 支持对视频进行时间校正；支持多个嫌疑人轨迹的同时展示。支持依据线索中人脸/人体特征清晰程度将线索分类为低质量、中质量、高质量，并展示低中高质量的占比。 支持通过对线索图片内的人脸、人体、车辆模型的自动分析比对，推荐出可能的串并案件；支持对系统推荐的串并案件进行目标的人工比对确认，并完成案件串并。 在总体设计方案中详细描述。 | 是，在投标时提供的总体设计方案中详细体现。 |
| 78 | ▲ | 视频图像应用子系统-文档语义搜索 | 文档语义搜索通过word、excel或txt文档进行目标搜索，支持对文本结构化解析，提取出文档中的特征关键词，支持选择特征关键词进行查询，支持查看搜索结果信息。 | 是，投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 79 | ▲ | 视频图像应用子系统-图上智图研判 | 图上智图研判通过基于电子地图实现人脸、人体、机动车、非机动车目标的搜索，以及目标轨迹的时空刻画，应具备如下功能： 支持基于电子地图、关键字等方式搜索监控点，支持预览及回放监控点视频画面，支持抓图并发起以图搜图、身份确认等功能，支持自动识别图片中的人脸、人体、机动车、非机动车目标。 支持多张人脸/人体/机动车/非机动车图片同时查询，查询结果分类展示。 支持通过背影人体图片进行查询，可按相似度查看查询到的人体及关联人脸结果，支持选择人体关联人脸结果进行人脸、人体融合查询。 支持通过侧脸人脸图进行查询，可查看查询到的正向人脸结果，支持选择人脸结果进行人脸查询。 支持查看搜索结果，包括目标图片、人体抓拍图片、人脸抓拍图片、相似度等；支持对搜索结果进行人体和人脸融合搜索，支持将搜索结果加入搜索条件继续搜索。 支持对同行人发起人脸、人体融合搜索，支持基于电子地图生成关注目标的时空轨迹，支持轨迹回放、轨迹详细、加入线索库等功能。 支持通过人员图片、车辆图片、非机动车图片搜索符合特征的抓拍数据，支持单类目标、多类目标融合、带关联目标等搜索方式；支持通过人员属性、车辆属性、非机动车属性搜索符合特征的抓拍数据；支持对搜索结果进行排序、导出结果数据等；支持图片搜索、视频回放、下载图片、添加轨迹等功能。 在总体设计方案中详细描述。 | 是，投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 80 |  | 视频图像应用子系统-标签调阅视频 | 标签调阅视频通过设备名称、智能AI场景类型标签、监控可视地标OCR标签、地理信息、资源目录、空间规则等找点方式，实现视频点位的灵活、高效查询，提高视频调阅效率。支持在地图上对监控资源进行可视场景图预览、监控预览/回放、设备标签编辑等功能。 |  |
| 81 | ▲ | 视频图像应用子系统-缉私移动警务视频图像应用 | 支持缉私移动警务人员认证比对，并对人员是否是缉私业务关注人员进行查询。 支持缉私移动警务人像检索，支持基于人脸照片与人像库进行1：N比对。 支持缉私移动警务图像相似度比对。 支持缉私移动警务信息推送，当应用系统有告警时，对有此布控任务权限的警员进行告警推送。 支持缉私移动警务视频调阅，支持对监控点视频画面进行实时预览和录像回放。 在总体设计方案中详细描述。 | 是，在投标时提供的总体设计方案中详细体现。 |
| 82 |  | 视频图像应用子系统-系统管理 | 支持用户组、用户基本信息的增删改查等功能；支持绑定用户MAC地址及IP、重置密码等功能；支持角色的增删改查、分配用户、分配用户组等功能；支持添加组织和人员的增删改查等功能；支持配置角色的权限范围、资源类型/权限项等功能；支持配置角色的组织权限；支持系统日志管理、操作日志管理、日志审计等功能。 | 否 |
| 83 |  | 视频图像应用子系统-系统对接 | 支持通过GB/T28181协议接入视频监控联网平台的视频资源，调用视频监控联网平台提供的视频基础服务；支持通过GA/T1400协议接入视图库的数据资源，支持订阅下级视图库的人员、车辆、案事件等数据资源，支持跨级布控服务；支持对接GIS/PGIS平台，实现基于电子地图的应用。 | 否 |
| 84 |  | 扩展需求 | 系统应同时满足技术和业务上的性能需求。在技术设计上能考虑到在在线并发用户数达到500人数的情况下，系统性能依然能够满足稳定运行的要求。 同时根据业务需要，为今后新增的功能模块做好预留准备。 可扩展性与可伸缩性。系统具有开放的、可扩展的系统结构，在功能设计、数据库设计等方面，尽量降低功能耦合度，便于将来扩展系统功能。系统能够适应组织的变更及扩展而不需要对程序做相应的修改。系统能够适应应用模块不断的添加而不至于程序大量的修改或推翻重来。随着用户数的增长及功能应用的增长系统能够保持足够的稳定性，维持正常的运行。 | 否 |
| 85 | ★ | 技术要求 | 完成项目的国产化环境适配，确保产品可以在采购人规定的国产化环境中正常使用，包括但不限于操作系统、中间件、浏览器、数据库等国产化环境。 规范性与标准化：系统的设计和开发在严格遵循国家相关标准、行业标准的同时，充分考虑海关总署、海关总署缉私局已制定的各种规范和政策，数据库设计要同时考虑公安部相关数据指标规范，严格执行统一的指标体系和其他各类编码标准，以满足向其他系统提供数据的需求。 灵活性与可维护性：开发平台应具有定制与二次开发的能力，系统易于扩展、升级和移植，并具备支持业务处理的灵活的参数化配置，业务功能的重组与更新的灵活性，在规范性管理同时满足用户灵活性、个性化需要。系统应提供运行维护工具和完备的系统异常应急处置方案，便于维护人员开展日常维护工作，在代码开发和测试层面，开发平台应具备良好的可维护性。 易用性：系统设计面向最终用户，应保证易操作、易理解、易控制；系统所出现的问题能够及时预报并迅速解决。 | 是，投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 86 | ★ | 安全要求 | 数据保密性保护要求:系统按最小原则返回信息给用户。采取技术手段保护敏感数据的传输和存储，防止未授权的访问。 数据完整性保护需求:系统代码及配置文件中不保存明文口令及数据库连接信息 软件容错需求:对系统中的数据提供有效性检验功能，保证系统数据的格式或长度符合系统设定要求 用户角色及权限需求:根据实际业务需求，设置包括系统管理员与操作在内的用户角色，根据不同角色的权限定义，对登录用户的身份进行鉴别，为不同角色的用户授予不同权限，用户仅能进行权限范围内允许的操作，防止未授权的访问。 审计日志需求:系统日志记录的需求应当覆盖全部用户的重要操作行为及安全事件。日志保存期限应适当，操作日志保存3年，其他日志保存1年。 剩余信息保护需求:系统只有授权人员方可登录使用，且同一用户账户在同一时间点只能在一台电脑登录系统，系统业务界面需含有安全水印。 | 是，投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 87 |  | 测试工作 | 项目开发完成后，应通过系统测试（包括单元测试、系统测试、性能测试等）。 投标人需按用户要求，配合完成业务测试、系统上线、试运行等工作，按要求完成缺陷修复，重新提交工作成果。 | 否 |
| 88 |  | 验收要求 | 验收由用户组织相关业务、技术专家进行评审。投标人应承诺配合用户完成验收，并协助为竣工验收提供相关服务。 软件系统合同验收须至少满足以下要求：系统上线运行时功能、性能满足国家相关标准、合同和实施方案的要求。系统总体功能、性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。已提供了合同约定的全部资料、源代码、软件等。移交与本项目有关的技术资料。 服务器设备验收相关要求：货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到用户前48小时通知采购人，以准备接货验收。验收方式为到货验收、安装调试验收及合同验收。验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为供应商原因造成的，由供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。验收不合格，由供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由供应商承担。 | 是，投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 89 |  | 上线 | 配合采购方完成验收，并完成系统上线部署，做好运行期间的运行支持（包括必要的异地支持）。 | 否 |
| 90 | ★ | GPU服务器 | CPU:国产化技术路线，采用精简指令集，配置不少于2颗处理器，单颗核数≥48核心，主频≥2.6GHz; 内存容量：≥256GB； 单条内存容量：≥32GB； 硬盘：≥480GB SSD*2; GPU：≥TESLAT4或同级别GPU卡*6 网口：6*10GE端口含6块光模块，≥2个千兆电口； 配置1块RAID卡，缓存≥2GB，配置超级电容或掉电保护模块，支持RAID0、1、5、6、10、50、60； 服务器技术指标需满足财库《通用服务器政府采购需求标准(2023年版)》中的星标项“*”指标。 投标人须提供符合以上指标的服务器不少于2台。 投标人需提供所投产品的分项报价清单（清单应包括名称、规格型号、数量、品牌、原产地和制造商名称、单价、合价、总价）、技术指标及配置清单。 | 是，投标人需提供所投产品的分项报价清单、技术指标及配置清单， 并加盖投标人公章 |
| 91 | ★ | 人像解析算法 | 投标人应提供不少于3家不同制造商的人像解析算法，并承诺采购人对人像解析算法拥有永久使用权许可。 投标人所提供算法的性能要求： 同一静态画面内人像检测数量不少于100个（人像两眼瞳距15像素点以上）。人像检出率≥99%，人像检测识别准确率≥99%。支持对图片出现人像进行检测抓拍，比对识别，首位识别准确率≥99%。 投标人需提供所投产品的分项清单，清单应包括产品名称、版本名称、数量、品牌、原产地和制造商名称、技术指标及配置清单。 | 是，投标人需提供产品分项清单及承诺函，并加盖投标人公章 |
| 92 | ▲ | 供应保障 | 针对本项目所涉及GPU服务器，投标人提供服务器芯片厂商针对本项目出具的供应保障函，明确承诺保障此次采购服务器所需芯片按时按量交付。 | 是，投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |

## 服务要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“服务要求标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务承诺函 |  | 投标人须提供售后服务承诺函，对提供的售后服务内容予以承诺，并承诺应答事项全部真实有效。 | 是，投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 2 | 驻场人员要求 | ★ | （1）在免费运维期间内需至少提供3名驻场人员，人员应为开发团队成员。中标方须接受采购人的统管，协助招标方完成运维工作。 （2）驻场地点：采购人指定场所（北京市），驻场期间的保障费用由投标人自行承担。 （3）投标人服务人员驻场期间，应严格遵守采购人各项管理制度，包括工作制度、项目管理制度、内部安全管理要求、安全生产管理、数据安全管理的相关要求。 | 是，投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 3 | 投标人服务标准 |  | 售后服务标准：软件系统质保期内，驻场人员提供5×8小时（工作日9：00-17：00）运维服务。软件系统质量保障期间，投标人应提供7*24小时技术支持、故障响应服务，提供软件免费升级和调优服务、技术咨询和现场技术支持等服务。 故障响应服务：投标人接到用户报修后应在2小时内提出解决方案，在8小时内修复故障。如发生驻场人员无法解决的系统故障，应增派支持人员1小时内提供现场支持，并采取相应措施，直至问题解决。 服务内容：售后服务内容包括但不限于已交付内容的缺陷修复、性能调整、故障修复、问题处理、技术支持等。驻场服务应包括但不限于软件交付、本次招标文件要求相关内容的个性化定制开发、产品性能调优、系统更新等。投标人同时负责制定项目运维工作方案，解决工程运行期间的各项问题，做好相关项目运维建设绩效整理与编制、项目审计材料准备等综合性工作，编制项目实施方案、部署文档、运维手册等技术资料，提供常见故障处理预案、技术培训文档等。 管理服务标准：投标人服务人员驻场期间，应严格遵守用户各项管理制度，包括工作制度、项目管理制度、内部安全管理制度、安全生产管理制度、数据安全管理制度等。投标人服务人员驻场期间，由投标人自备办公设备。 | 是，投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 4 | 算法服务支撑 | ★ | 应实现本项目要求提供的人像解析算法在本项目算法仓库的接入和调度，应可用于本项目人像解析相关功能，应可用于对接“视重通”后对“视重通”人像资源的解析。投标人应在软件系统质量保障期内提供人像解析算法原厂升级等相关服务。 | 是，投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 5 | 硬件、软件制造商服务标准 | ▲ | 针对本项目所涉及GPU服务器，投标人提供服务器产品制造商对本项目出具的售后服务承诺函，明确承诺在质量保障期内提供原厂免费维保服务（含质量保障期内存储介质免回收服务，如出现存储介质故障判定分歧，以用户判断为准） | 是，投标人提供服务器产品制造商承诺函，并加盖制造商公章 |
| 6 | 团队及人员要求 | ▲ | 项目实施期间需提供具有项目开发和管理优势的人力资源，项目团队不少于15人，团队角色分工包括但不限于项目经理、系统架构、图形设计、需求分析、数据库、软件开发、测试、安全管理等。为团队配备项目经理1人（需取得人力资源和社会保障部及工业和信息化部及颁发的信息系统项目管理师资格证书）；其他团队成员中不少于4人具有以下证书之一：人力资源和社会保障部门及工业和信息化部颁发的软件工程师、信息安全工程师、网络工程师、系统架构设计师（一个人有多种证书的，按一种计算；每种证书只计算一次，不重复计算）。 需提供《团队人员方案》。 | 是，按要求提供《团队人员方案》，包括团队人员名单、项目履历、相关资质证书、在本项目中职责分工，并按人员提供距开标之日前6个月内任意一个月的社保证明等材料。 |
| 7 | 服务网络标准 |  | 无 | 否 |
| 8 | 培训标准 |  | 培训对象： 系统运行前期，提供详细的培训服务，包括操作人员培训和系统管理人员培训。 培训范围： 软件使用类培训：对系统的注册用户进行培训，保证最终用户对系统业务功能的使用； 培训形式： 单独培训：根据人员情况可进行单独培训。 集中培训：按采购人要求在指定场所、指定时间进行全员集中培训。 远程培训：通过多媒体设备、即时通讯软件等平台进行远程培训。 培训时间： 需提供不少于100人天的系统应用培训，具体培训时间由采购方与供应商协商而定。 | 否 |
| 9 | 集成标准 |  | 该项目需要按照集成需求，符合公安部关于PKI、移动警务及视频应用等相关标准、规范开展。 | 否 |
| 10 | 其他要求 | ★ | 项目实施建设过程中如涉及操作系统、中间件、数据库等基础软件，若采购人现网运行环境中无投标人开发使用的基础软件授权，则需由投标人按要求提供操作系统、数据库、中间件部署，且相关软件使用权许可归采购人所有。操作系统技术指标需满足财库《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中的星标项“*”指标。数据库技术指标需满足财库《数据库政府采购需求标准（2023年版）》中的星标项“*”指标。 | 是，投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |

## 实施要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“实施标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 实施标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施过程控制 |  | （1）根据工程进展及时向工程实施单位报送工程文档、项目问题、风险；对不符合进度的事项有问题及时报告、及时请示。 （2）定期将工程实际进度和资源投入（人力、设备材料、工具）情况报送工程实施单位。 （3）所有设计文档必须通过采购人的评审。 （4）系统开发须满足《应用项目工程建设技术规范说明书》的要求。 （5）系统严格遵循海关有关技术规范及技术要求。 （6）项目实施过程严格遵循海关有关规程及规定。 （7）需接受建设单位聘请的总集成单位、监理单位的集成管理和监理工作。投标人提供兼职或专职的档案管理人员，配合完成档案的收集、整理、组卷、归档等工作，直至项目通过竣工验收。 | 否 |
| 2 | 项目实施过程文档管理 |  | 投标人须提供相关文档，文档内容需符合采购人相应的管理要求，并通过采购人的评审或确认。 | 否 |
| 3 | 项目实施进度安排 | ★ | 系统总体建设周期为6个月，项目各阶段工作安排如下： 需求分析：工期1月,项目启动后1个月完成。 系统设计：工期1月,需分析完成后1个月完成。 开发测试：工期3个月，项目启动后4个月完成。 联调测试及部署上线：工期1个月，项目启动后6个月内完成。 试运行：按照采购人要求开展试运行工作。 | 是，投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 4 | 项目安装过程安排 |  | 投标人应根据用户要求提供服务器设备实施的整体规划、部署实施、系统调试和验收等服务，完成所有货物的运输（包括从仓库至机房的运输）、到货、安装部署、调试、试运行、配合验收等工作，承担相应的全部费用。 投标人应根据用户要求完成的实施工作包括但不限于完成服务器上架上电、RAID配置、设备联网、IP地址配置、参数设置、运维和安全配置、零部件重组重装、机房内迁移、操作系统及杀毒软件等服务器基础软件安装、设备与运维管理设施及安全设施对接、设备及架构调优、线路连接、线缆敷设、标签标识的规划设计与实施工作。 投标人须根据用户要求，除提供采购需求部分已要求的随设备配备的线缆外，在实施过程中，根据机房环境免费按标准提供设备联网上架运行所需的辅料。 项目启动后，服务器设备应在1个月内到货，到货后7天内完成安装调试。安装调试验收后，开展设备试运行，试运行时间按用户要求设定。 | 是，投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 5 | 项目验收安排 |  | 投标人需保障项目所有任务通过验收。 | 是，投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
| 6 | 项目培训安排 |  | 投标人必须根据应用软件的功能和特点，充分考虑到应用人员实际水平，提出详细的培训方案，应包括系统维护培训等，以达到应用管理人员能够独立管理投标人所提供的应用软件和日常的维护处理能力。 投标人根据采购人要求，分别列出全部产品及应用正常运行、管理和使用所需要的培训，包括培训的类别、培训人员与人数、培训课件、培训材料、培训方式、培训时间等安排。根据采购人的培训要求，投标人需要承担培训方案、培训教材（纸质版和电子版）、师资力量及教师的交通、住宿、三餐的费用。 投标人须至少提供2名培训讲师作为本项目培训教师为学员进行项目培训授课。 培训内容包括但不限于软硬件安装、配置、管理、维护等内容。 | 是，投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
| 7 | 项目人员工作要求 | ★ | 投标人应严格遵守项目进度及海关、公安项目管理制度、信息化合作企业管理等规定要求；应签署项目相关保密协议并严格执行，规范内部安全管理；严格遵守项目进度及招标人的项目管理制度；为保证项目正常进行，投标人须保证项目人员相对固定，除采购人批准外，不得更换项目经理、核心技术人员。 | 是，投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 8 | 知识产权要求 | ★ | 投标人须保证招标人及其用户对投标人所提供的软件产品享有合法的使用权。采购人有权对本项目涉及的所有成果在全国缉私部门范围内进行推广应用。采购人对本项目开发产生内容（包括但不限于软件功能、算法等）拥有所有权及全部、完整的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权以及知识产权申请权等）。 投标人须保证招标人及其用户单位在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。 投标人就本项目开发的软件，应向招标人提供全部源代码和不限次数的使用权以及二次开发权，本项目所开发软件的知识产权归招标人所有。 投标人的具有自主知识产权的第三方软件，如需要在本项目中使用，须在投标文件中明确指出和说明。如出现因引入第三方软件而引出的知识产权纠纷，由投标人负责，与招标人无关。 | 是，投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
| 9 | 项目配合工作 |  | 投标人需配合等级保护的系统定级、评审、备案等系列工作；竣工验收前配合做好第三方验收测试、各类审计等工作。为满足项目安全要求，需要投标人配合商用密码应用测评、网络安全等保测评，竣工验收前按照测评要求完成整改工作。在质量保障期内配合完成档案移交、资产转固等工作。 投标人应对在工作过程中所获知的全部技术资料和技术秘密采取保密措施。在本项目服务期结束后，投标人保证归还采购人提供的所有技术资料和文件，并承诺不保留任何副本。投标人应保证己方人员保守其获悉的采购人秘密，并采取必要措施确保己方人员遵守有关知识产权、保密等方面的约定。 | 是，投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |

## 其它内容

## （一）业绩要求

投标人提供2021年12月1日起至本项目招标公告发布之日止（以合同签订日期为准），与本项目同类服务项目业绩相关材料。

## （二）相关主观评审因素要求

### 1.需求理解分析

需求理解分析阐述对项目需求的理解，对项目功能性需求与非功能性需求进行分析，至少包括业务流程分析、业务需求分析、与外部系统的关系分析、性能需求、环境需求等内容。

### 2.实施管理方案。

提供项目实施管理方案，对项目实施计划、项目实施进度及保障措施等予以描述，包括但不限于实施过程控制、组织架构、文档管理、进度管控、验收安排、应急措施、风险管理、质量管理、安全管理等内容。

### 3.总体设计方案

提供总体技术设计方案，包括但不限于业务功能设计、应用架构、总体技术架构、数据架构、数据流向、部署设计、安全设计、重点设计、项目总体的国产化适配等内容。

### 4.系统集成设计

提供系统集成方案，内容应包括相关应用间的业务需求、技术需求、系统需求，以及相应应用间详细接口设计、业务逻辑关系、调用关系和依存关系、对接流程图，技术实现方式、数据集成接口规范等。

### 5.运维服务方案

提供运维服务方案，内容应包括运维服务团队配置、服务内容、服务响应时间、故障处理、应急措施等内容。

## （三）技术服务需求响应程度表

| 序号 | 内容 | 数量 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要指标项 | 12 | 六、货物或服务指标要求10个：第28、29、57、62、75、77、78、79、81、92项各1个。 七、服务要求2个：第5、6项各1个。 |
| 2 | 一般指标项 | 88 | 五、集成需求3个，第1-3项各1个。 六、货物或服务指标要求75个：第1-27项、第30-32项、第34-44项、第47-56项、第58-61项、第63-74项、76项、80项、第82-84项、第87-89项各1个。 七、服务要求4个：第1、3、8、9项各1个。 八、实施要6个：第1、2、4、5、6、9项各1个。 |

备注：

①表格内容填写完整、规范，确保无缺漏项。

②第五部分至第九部分（集成需求、货物或服务指标要求、服务要求、实施要求、其它内容）内容需按照法律规定将评审因素细化、量化，制定科学合理评分标准，第四部分（项目概述）根据具体内容研判是否设置评分标准。

③需统计重要指标项和一般指标项数量，并分别填入《技术服务需求响应程度表》。

# 第四部分  评审标准

包1

符合性审查指标

| 评审分类 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 符合性审查指标 | 投标函 |
|  | 开标一览表 |
|  | 投标分项报价表 |
|  | 法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可） |
|  | 法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明 |
|  | 商务条款偏离表 |
|  | 技术偏离表或服务偏离表 |
|  | 投标文件按照招标文件规定进行签署、盖章 |
|  | 实质性要求的技术指标（带“★”号项） |
|  | 招标文件中标注的其他“★”号条款”或无效投标情形 |
|  | 法律、法规、招标文件规定的其他无效投标情形 |

详细评审标准

评审办法:综合评分法

| 主客观项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 价格评审 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100。 | 区间打分(0-10) |
| 商务部分 | 投标文件编制质量、对招标文件的响应程度 | 电子投标文件的逐项响应、定位和绑定清晰准确得0.5分； 有一项未响应或定位和绑定模糊、有偏差的得0.25分； 有两项或两项以上未响应或定位和绑定模糊、有偏差的得0分。 | 勾选打分(0;0.25;0.5) |
|  | 投标人业绩 | 投标人提供近3年来与本项目同类服务方面业绩相关材料, 每有一个有效案例得1 分，最多得5分。 注：1.上述业绩合同签订时间须为2021年12月1日（以合同签订日期为准）起至本项目采购公告发布之日止； 2.合同销售方（乙方）必须为供应商自身，需提供合同复印件并加盖公章，其中合同中必须至少包含合同首页、服务内容、双方印章、签字、签订时间、付款条件页，以及合同履行第一笔付款乙方开具的发票复印件等信息内容（以上内容缺少一项，案例不予承认）； 3.提供的案例业绩合同材料复印件须字迹清晰，辨识无误； 4.不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予以承认。 | 勾选打分(0;1;2;3;4;5) |
|  | 企业综合实力 | 1.投标人提供ISO9001质量管理体系认证证书，完整准确无误提供得0.5分，不提供不得分； 2.投标人提供ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，完整准确无误提供得0.5分，不提供不得分； 3.投标人提供ISO27001信息安全管理体系认证证书，完整准确无误提供得0.5分，不提供不得分； 上述证书均需处于有效期内，否则不得分，需提供证书复印件并加盖投标人公章。 | 勾选打分(0;0.5;1;1.5) |
| 技术部分 | 重要技术服务指标响应程度 | 完全满足文件指标要求得28.8分，▲标记重要指标项每有一项不满足扣2.4分。 注：一共有12个重要指标，分别在： 六、货物或服务指标要求10个：第28、29、57、62、75、77、78、79、81、92项各1个。 七、服务要求2个：第5、6项各1个。 | 区间打分(0-28.8) |
|  | 一般技术服务指标响应程度 | 完全满足文件指标要求得35.2分，普通指标项每有一项不满足扣0.4分。 注：一共88个一般指标项， 分别在： 五、集成需求3个，第1-3项各1个。 六、货物或服务指标要求75个：第1-27项、第30-32项、第34-44项、第47-56项、第58-61项、第63-74项、76项、80项、第82-84项、第87-89项各1个。 七、服务要求4个：第1、3、8、9项各1个。 八、实施要6个：第1、2、4、5、6、9项各1个。 | 区间打分(0-35.2) |
|  | 需求理解分析 | 需求理解分析阐述对项目需求的理解，对项目功能性需求与非功能性需求进行分析，至少包括业务流程分析、业务需求分析、与外部系统的关系分析、性能需求、环境需求等内容。 需求理解分析内容科学周密，内容全面，完全契合项目需求实际，针对性可行性强，得5分； 需求理解分析内容较完整，基本满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得3分； 需求理解分析内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得1分； 未提供需求理解分析内容或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;1;3;5) |
|  | 总体设计方案 | 提供总体技术设计方案，包括但不限于业务功能设计、应用架构、总体技术架构、数据架构、数据流向、部署设计、安全设计、重点设计、项目总体的国产化适配等内容。 总体设计方案内容科学周密，内容全面，完全契合项目需求实际，针对性可行性强，得5分； 总体设计方案内容较完整，基本满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得3分； 总体设计方案内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得1分； 未提供总体设计方案内容或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;1;3;5) |
|  | 系统集成设计方案 | 提供系统集成方案，内容应包括相关应用间的业务需求、技术需求、系统需求，以及相应应用间详细接口设计、业务逻辑关系、调用关系和依存关系、对接流程图，技术实现方式、数据集成接口规范等。 系统集成方案内容科学周密，内容完整，完全契合项目需求实际，针对性可行性强，得4.5分； 系统集成方案内容较完整，基本满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得2.5分； 系统集成方案内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得1分； 未提供系统集成方案内容或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;1;2.5;4.5) |
| 服务部分 | 实施管理方案 | 提供项目实施管理方案，对项目实施计划、项目实施进度及保障措施等予以描述，包括但不限于实施过程控制、组织架构、文档管理、进度管控、验收安排、应急措施、风险管理、质量管理、安全管理等内容。 实施管理方案内容科学周密，完全契合项目需求实际，计划措施针对性可行性强，工作进度安排科学合理，完全契合项目实施要求、实施进度要求及交付要求等得2.5分； 实施管理方案内容较完整，基本满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得1.5分； 实施管理方案内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得0.5分； 未提供实施管理方案内容或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;0.5;1.5;2.5) |
|  | 运维服务方案 | 提供运维服务方案，内容应包括运维服务团队配置、服务内容、服务响应时间、故障处理、应急措施等内容。 运维服务方案内容科学周密，内容全面，完全契合项目需求实际，针对性可行性强，得2分； 运维服务方案内容较完整，基本满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得1.2分； 运维服务方案内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得0.6分； 未提供运维服务方案内容或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;0.6;1.2;2) |

注：1.评分分值精确到小数点后一位，第二位四舍五入。计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。

2. 本项目将对提供了有效声明函的小型和微型企业及提供了相应证明文件的监狱企业制造的产品的价格给予本招标文件规定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

# 第五部分  合同文本

甲方（采购人）:

乙方（供应商）:

经海关总署授权，海关总署物资装备采购中心作为甲方代表,受海关总署（XX司局）委托签订该项目合同。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲方对____________采购项目以_____方式进行采购（采购项目编号：________ ），确定乙方为中标人（成交商），现依照招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源采购文件）、投标文件（响应文件）等相关文件的内容，双方达成如下协议：

第一条 采购清单及报价

第二条 合同总价款

本合同总价款（人民币大写） __________元（含税）。除上述款项外，乙方不得向甲方（用户）主张其他任何费用，详见附件分项报价表。

第三条 付款条件

（一）本合同以人民币付款。

（二）付款办法：

1.乙方向甲方交付履约保证金，并提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、履约保证金单据。

2.乙方完成系统功能开发，具备上线条件，并向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、上线证明（原件）。

3.乙方完成全部服务内容，经甲方组织的合同验收通过，并向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、合同验收合格报告（原件）。

4.因财政集中支付延误时间不计算在内，乙方提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，甲方有权相应顺延付款期限，且甲方不承担延误付款责任。

乙方指定收取款项账户为：

| 收款单位全称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |

第四条 履约保证金

（一）合同签订之日起10个工作日内，乙方须按合同金额的____%向甲方交纳履约保证金。如果乙方未按照约定时间交付履约保证金的，甲方有权单方面解除合同。

甲方指定履约保证金收款账户为：

| 收款单位全称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |

（二）履约保证金以银行保函、银行电汇向甲方提供。

（三）履约保证金有效期：自提交保证金之日起至项目履约完成后30个日历日止（因乙方原因造成延期履约的，履约保证金相应顺延）。

（四）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金之日起10个工作日内，及时补充扣除部分金额。

（五）如乙方不履行合同，或履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还。

（六）履约保证金在有效期满后，甲方在收到乙方提交退款申请后10个工作日内无息退还。

第五条  工作进度要求及履行地点

（一）本技术服务工期   个月，要求合同签订之日起    个月内完成合同约定的所有服务内容（以乙方满足招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源采购文件要求及投标文件/响应文件应答的基础上的承诺为准）。

（二）因甲方（用户）原因造成乙方不能按期完成工作的，经甲方（用户）书面确认后，乙方工期可以顺延，顺延的日期与甲方（用户）造成乙方不能正常工作的日期相等。

（三）履行地点：甲方指定地点。

第六条 验收

乙方完成甲方（用户）要求的全部服务内容后，向甲方（用户）提交工作成果，甲方（用户）组织对服务内容进行验收，并出具验收意见（具体根据招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源采购文件要求和投标文件/响应文件应答填写）。

第七条 质量保证

（一）乙方应保证所开发的产品与投标文件/响应文件承诺一致，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能。

（二）本合同项目质量保证期为：自双方签署合同验收合格报告之日起计算    年。

第八条 培训

本合同包括培训，具体培训方案详见附件。

第九条 售后服务

（一）乙方在质量保证期内免费提供7（5）天*24（8）小时的技术支持与售后服务，提供专线电话支持服务，__小时内响应，保证___小时内到达现场并解决故障。

（二）本合同包含售后服务，具体售后服务方案详见附件。

第十条 双方的权利和义务

一、甲方（用户）的权利与义务

（一）甲方（用户）有权了解整个委托技术服务的执行进程，监督服务执行，并对技术服务的进度及质量进行要求和检查。

（二）甲方（用户）有权要求乙方按照本合同约定及时提供服务，并对乙方的服务成果进行评估和确定，提出修改意见。

（三）甲方（用户）对服务成果拥有所有权以及全部、完整的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权以及知识产权申请权等）。甲方（用户）可安排技术人员参与核心工作，以便后续维护。

（四）甲方（用户）有权在海关范围内对技术服务涉及的所有成果进行推广应用。

（五）如果乙方不能按照本合同的要求履行义务，甲方（用户）以书面形式通知乙方整改，乙方应在3个工作日内予以补正和改进。如果乙方在规定的期限内未能补正和改进，甲方有权中止支付款项，直至乙方能够按照合同规定的内容履行义务。若乙方的补正和改进在甲方（用户）规定的期限内仍无法达到合同要求，视为乙方违约，甲方有权追究乙方违约责任。

（六）甲方（用户）应在实施过程中向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1.提供完成技术服务所需的全部文档及相关资料；

2.解答或协调解答技术服务实施过程中的需求问题。

（七）在乙方完成相应阶段工作并满足付款条件时，甲方应按照本合同的约定及时支付合同价款。

二、乙方的权利与义务

（一）乙方保证在甲方规定的工期进度内按照合同以及合同附件的要求完成应交付的完整、合格服务，并符合服务质量要求。

（二）乙方在服务实施中应按照国家有关法律、法规、标准规范、海关信息化建设有关技术标准、设计方案、信息安全等级保护、运行管理等有关规定和要求执行严格的质量管理，以确保本项目质量符合信息化标准和合规性检查的要求，完成合同履约。

（三）乙方应派专人负责技术服务执行，以保证技术服务顺利进行，加强风险分析与控制，对风险要有详细的分析，有可靠的控制手段和措施，并及时向甲方（用户）汇报。

（四）乙方应在服务期内及时修复安全漏洞。

（五）乙方所派人员应熟练掌握所需技术，所派人员对技术服务内容进行严格保密，不得泄露相关信息。

（六）乙方在履行合同义务的情形下有权要求甲方按本合同的约定及时支付合同价款。

（七）乙方应按甲方（用户）要求保质保量地完成相关代码实现以及配套文档的编制工作，并及时、完整向甲方（用户）交付相关材料。

（八）乙方应无条件配合完成技术服务的业务测试工作。

（九）乙方在履行本合同过程中提供的服务不侵犯任何第三方的合法权益或引起任何第三方的指控或行政机关的处罚，如有任何第三方向甲方（用户）主张侵权或赔偿或行政处罚，因此而发生的一切费用、赔偿金及罚金等都由乙方承担。同时乙方需提供全力支持，防止因上述侵权或可能的侵权给甲方（用户）造成的损失，且乙方需承担因此而产生的所有的费用。

（十）乙方须遵守甲方（用户）提出的各项安全管理要求。

（十一）乙方须按照国家关于通过政府采购渠道参与政务信息化建设的有关要求，签订《政务数据安全管理承诺书》，具体详见附件。

第十一条 违约责任

（一）乙方未按照本合同规定的时间提供服务的违约责任。

1.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情形时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知甲方（用户）。甲方（用户）在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意乙方延期提供服务，如甲方（用户）不同意延期，乙方仍应当按照约定的时间完成服务，如甲方（用户）同意延期，必须以双方签订的补充协议为准。

2.除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方有权在不影响合同项下其他补救措施的情况下，要求乙方支付误期赔偿费，或从合同款、履约保证金中扣除误期赔偿费。赔偿费按每周未提供服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直到提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期服务合同价格的百分之十（10%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。

3.出现上述没有按照合同规定的时间提供服务的情形时，甲方也可以选择解除合同，要求乙方退回甲方已支付款项、扣除履约保证金并追究乙方相应违约责任、赔偿甲方（用户）的全部损失。

（二）因乙方或乙方工作人员或乙方相关方的作为或不作为行为致使甲方（用户）或第三方遭受人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿全部损失，且甲方有权以全部履约保证金作为违约金，解除本合同。

（三）在本合同履行过程中，如果有证据证明乙方根本无法履行合同的，甲方可以行使不安抗辩权，有权解除合同，并扣除履约保证金，如因乙方不能履行给甲方（用户）造成其他损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

第十二条 使用合同文件和资料

（一）没有甲方（用户）事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格或资料等提供给乙方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同必须的范围。

（二）没有甲方（用户）事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用、传播与本合同相关的任何文件、资料。

第十三条 知识产权

（一）乙方应保证所提供的服务成果不侵犯任何第三方的知识产权（专利权、商标权、版权等）及其他任何合法权益。如果甲方（用户）在使用乙方服务成果的任何一部分过程中，遭致第三方索赔或主张权利的，乙方应当修正以避免侵权。

（二）如果甲方（用户）在使用乙方服务成果过程中，因侵犯第三方合法权益（包括但不限于知识产权）而遭致第三方索赔或主张权利的，乙方将自费为甲方（用户）应诉，并支付法院最终判决的甲方（用户）应支付第三方的一切费用、并赔偿甲方（用户）由此遭受的全部损失及支出的合理费用。

（三）如乙方提供的服务成果确实侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）的，甲方有权解除合同，没收履约保证金，要求乙方退回已支付的全部款项，并赔偿甲方的全部损失及支出的合理费用。

第十四条 不可抗力及其免责

（一）如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务时，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

（二）在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方（用户）书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

（三）乙方在延迟履行合同期间由于不可抗力而不能履行合同的，不能被免除责任。

（四）甲方（用户）如遇不可抗力，应尽快以书面形式通知乙方，并尽实际可能履行不受不可抗力影响的其他事项。甲方（用户）不承担因不可抗力不能履行合同所造成的损失。

（五）本条所述的“不可抗力”指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、动乱、严重火灾、洪水、台风、地震等及其他双方同意的情况，但不包括违约或疏忽。

第十五条 争议的解决

（一）合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始六十天内还不能解决，争议应提交仲裁。

（二）仲裁应提交北京仲裁委员会进行，其仲裁裁决为最终裁决，对双方均有约束力。

（三）仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

（四）在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 合同修改或变更

（一）如无重大变故，甲乙双方不得擅自变更合同。

（二）如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。

（三）在不改变合同其他条款的前提下，甲方（用户）有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

第十七条 合同中止

（一）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方（用户）可以要求中止履行，待计划确定后继续履行。

（二）合同签订或履行过程中因其他供应商就采购过程或结果提起质疑、投诉、行政复议、行政诉讼的，甲方（用户）认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

第十八条 合同解除

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部解除合同。对于部分解除的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

（一）因违约解除合同

1.在甲方（用户）因乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方（用户）可向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方（用户）根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的服务，达到合同所规定的要求；

（2）如果甲方（用户）发现乙方在本合同的竞争或实施中有欺诈行为。

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

2.如果甲方（用户）根据上述规定与乙方全部或部分解除合同，甲方（用户）可以依其认为适当的条件和方法购买乙方未能提供的服务，乙方应对甲方购买服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。

（二）因破产而解除合同

1.如果乙方破产或无清偿能力，甲方（用户）可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方（用户）已支付的合同款项。

2.该解除合同将不损害或影响甲方（用户）已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

（三）其他解除合同情况

1.若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

2.乙方在执行合同的过程中发生重大变故，对履行合同有影响的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

3.甲方（用户）因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无需继续履行的，可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

第十九条 合同终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.合同双方协议终止本合同的履行；

3.不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4.任何一方行使解除权，解除本合同。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。

第二十条 合同转让和分包

（一）乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。

（二）除经甲方（用户）事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除本合同，没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部款项，赔偿甲方（用户）全部损失及支出的合理费用。

第二十一条 其他

中标通知书（成交通知书）、乙方的投标文件/响应文件、招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源采购文件、合同条款、合同附件（协商、变更的，明确双方权利义务的，以书面形式而表现出来的协议或书面通知或确认书等）是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

第二十二条 合同生效

（一）本合同一式___份，甲方执___份，乙方执___份；自甲乙双方签字并盖章之日起生效。对本合同的任何更改及补充，均需双方共同协商，并以书面形式盖章确认。

（二）本合同签订后，由海关总署（内设部门名称）执行资金支付、履约保证金收退、试运行或合同验收等合同履约一切事宜。（适用于采购中心与乙方签订合同的情形）

附件一：项目需求书

附件二：分项报价表

附件三：政务数据安全管理承诺书

附件四：相关方案

（附件二、四内容与投标/响应文件一致。）

甲方（公章或合同章）：             乙方（公章或合同章）：

法定代表人                        法定代表人

或授权签字人（签字）：             或授权签字人（签字）：

日期： 年  月  日                 日期：   年   月   日

联系人:                            联系人：

电话:                              电话：

地址：                             地址：

附件一：项目需求书

附件二：分项报价表

附件三：政务数据安全管理承诺书

政务数据安全管理承诺书

一、乙方承诺将建立完善政务数据安全防护体系，加强政务数据收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、销毁等全流程各环节安全管理；按照有关法律、行政法规的规定和合同约定履行数据安全保护义务；不得擅自留存、使用、泄露或者向他人提供政务数据，不得擅自将数据用于商业用途，不得擅自向境外提供数据；对通过项目获取的敏感个人信息等，应当按照要求进行脱敏处理和加密保护。

二、乙方承诺不将其承包的项目全部转包，不将中标项目支解后分别向其他企业或者个人转让，不将项目主体和关键部分分包。

三、乙方有义务配合做好政务信息系统安全检查、评测、审计等监督管理工作，如实、完整提供政务信息系统建设、运营、维护和政务数据安全管理相关情况，不得拒绝、隐匿、瞒报。

四、乙方承诺将签订安全保密协议，明确要求其落实数据安全责任，海关有权采取人员派驻、不定期抽查等方式，对乙方建立数据安全监督检查机制。对于乙方负责运行的涉及海关政务数据的信息系统，乙方要严格落实数据安全管理各项要求和操作规范，加强对政务信息系统及网络安全的防护，及时进行安全升级加固，修复安全漏洞，防范数据被窃取、泄露等。

五、对未落实安全责任导致数据泄露，违反数据安全、网络安全等有关法律、行政法规的规定，乙方承诺接受海关按照相关法律法规做出的包括禁止参与海关信息化建设及政务数据处理无异议。

乙方：XX公司

乙方法定代表人：（签字）

附件四：相关方案

# 第六部分  投标文件格式

投标人提交文件须知：

1.投标人应严格按照本部分提供的投标文件格式填写相关投标文件，没有提供格式的可自行设计。编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.投标文件应按照招标文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

3.提及的全部投标材料都须加盖供应商的电子签章。

4.投标文件格式明确要求供应商授权代表需签字盖章的，须上传签字盖章扫描件；生产厂家提供的相关材料须加盖厂家盖章扫描件。

5.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

6.投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

7.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

开标一览表格式

注: 投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表，投标文件中无需额外提供开标一览表。

项目名称：                   招标编号：                  包号：

投标人名称：

| 服务名称 | 投标总价 （人民币：元） | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写: ； 小写: 。 |  |  |  |  |  |
| 特别说明事项： |  |  |  |  |  |  |

投标人声明：开标一览表中的“投标总价”是应为本包按招标文件报价规定报出的投标服务全部费用的价格，招标人不再另行支付其他任何费用。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）：

日期：

投标人资格审查材料格式

一、投标人资格审查一览表

投标人承诺：本投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的资格条件，符合《政府采购法实施条例》第十七条、第十八条的规定，不存在《政府采购法》第七十七条规定的情形。如有违反，愿依法接受相应的处罚。

| 序号 | 内容 | 投标人承诺（是/否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有有效的营业执照或事业单位法人或自然人的身份证明 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉 |  |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 4 | 具有健全的财务会计制度 |  |
| 5 | 在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 6 | 具备法律、行政法规规定的其他条件 |  |

投标人名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

注：①投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示和流程编制并上传该表。无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

②投标人须对此表中全部内容作出承诺，否则投标无效。

③采购人或采购机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

二、联合体投标协议书扫描件（如投标人须知前附表允许联合体投标且投标人是联合体的上传）

投标函格式

海关总署物资装备采购中心：

(投标人全称)，参加贵方组织的          (项目名称、招标编号/包号（如有）)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起120天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力，如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标，我方承担相应的法律责任。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

3、我方提供投标须知规定的全部投标文件，包括电子投标文件1 份，开标一览表1 份；并已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、我方按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表，并承诺所投货物或服务符合国家相关标准或生产许可。

5、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

6、我方完全理解最低报价不一定中标。

7、我方承诺接受招标文件第五部分《合同文本》的全部条款且无任何异议，保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，以相同的优惠折扣率保证供货。

9、我方保证严格遵守政府采购法律法规规定，若出现《政府采购法》第七十七条及其他相关法规规定的违法违规情形，将承担相应的法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人代表/法定代表人姓名：

投标人代表/法定代表人联系电话              ，e-mail：

投标人(电子签章)：

投标人代表/法定代表人(签字)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

法定代表人授权委托书格式

海关总署物资装备采购中心：

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人              （法定代表人姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的                 （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   项目（招标编号：      包号：    ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人姓名（印刷体）：              签字（或盖章）：

投标人代表姓名（印刷体）：              签字：

投标人全称并加盖投标人电子签章：

商务偏离表格式

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的应答与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(电子签章)：

日期：

注：

1、如有商务偏离，在填写此表时，应做到投标商务应答与招标文件的商务条款一一对应。

2、如全部响应招标文件商务条款，则在本表中注明“商务无偏离”。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加海关总署物资装备采购中心的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：    年    月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本声明函须加盖投标人公章。投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。投标人对相关承接企业信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   XXXXX  单位的   XXXXXXX  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

投标分项报价表格式

项目名称：                   招标编号：                  包号：

| 序号 | 服务名称 | 1、开发、咨询人员服务费（人天） 2、设备维护服务费（元/月） （依据项目特点自行选择） | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务费用 |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 2 | 其它费用 |  |  |  |  |
| 2.1 | … |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 总价(元) |  |  |  |  |  |

注: 1、本表须按包分别编制，并以人民币报价。

2、本表中的总价必须与开标一览表中的投标总价金额相一致，如果本表中按单价计算的结果与总价不一致，按政府采购规定进行修正。

3、报价应包括投标人为完成招标文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用。并按项目需求书中的采购内容逐项列明各项设备或服务的报价，包括售后服务项目；如有缺漏项，评标时视为不提供该项产品及服务。如有免费提供的内容也需要逐项列明。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）

日期：

技术偏离表格式

| 招标文件需求对应序号 | 内容概述 | 招标文件技术和服务要求 | 投标文件对应技术和服务应答 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表应对招标文件第三部分《项目需求书》技术和服务内容进行逐条如实应答。如投标人中标，其应答内容将作为签订采购合同及履约验收的依据之一，如有虚假应答，将承担响应的法律责任。

2、本表中所应答的各项技术指标或服务承诺等应当与投标文件其他部分中相同指标的表述一致，如果出现前后不一致情形，以符合或高于招标文件要求的应答承诺为准。

3、对应那些可以用量化形式表示的条款，投标人必须明确回答，对于那些非量化的条款投标人应以功能描述回答，指出所提供的货物和服务是否做出实质性响应；任何通过简单拷贝招标文件的技术或服务要求、简单标注“符合”、“满足”或非确定性数值（如“>=”或“<=”）的响应均不得分。

4、若提供需求以外的额外支持，可以在这一部分加以详细说明。提供投标文件中涉及的所有投标软、硬件的产品说明（要求彩页）或相关证明，最后以中文描述，并作为附件。投标人认为对整体采购项目有特别重要建议的可单独说明。

投标人名称(电子签章)：

日期：

技术偏离表证明材料

拟投入本项目的团队情况表格式

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 拟在本项目中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附项目团队人员的从业人员资格证书以及上述员工距开标之日6个月任意1个月的缴纳社保证明（未提供的不予认定）；

投标人名称（电子签章）：

日期：

质疑函格式

质疑供应商名称：

质疑供应商地址：

质疑供应商邮编：

联系人：

手机：

电子邮箱：

质疑项目名称：

招标编号：

质疑类型：□招标文件  □招标过程 □中标结果 □其他

质疑事项1：

事实依据和证明材料：（可另附页详细说明）

法律依据：（可另附页详细说明）

其他需要说明的事项：（可另附页详细说明）

与质疑事项相关的请求：

质疑事项2：

……

质疑供应商签字：

质疑供应商全称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：质疑供应商为自然人的，由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或签章,并加盖电子签章。